LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL KELIO ŽENKLŲ ATRAMŲ PARINKIMO, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PĮT KŽA 08 PATVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-298

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 133-5041), 9.7.7 ir 13.4 punktais:

1. Tvirtinu Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles PĮT KŽA 08 (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-28 „Dėl statybos taisyklių patvirtinimo“(Žin., 2005, Nr. 31-1027).

GENERALINIS DIREKTORIUS 	VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos generalinio

direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. V-298

KELIO ŽENKLŲ ATRAMŲ PARINKIMO, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS PĮT KŽA 08

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 (toliau – Taisyklės) nustato standartinių kelio ženklų ir mažų, vidutinių bei didelių skydų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo, įskaitant pamatus, techninius reikalavimus. Taisyklėse atsižvelgta į standarto LST EN 12767 [4.13] nurodymus, kurie nusako kelio ženklų atramų (KŽA) pasyvaus saugumo kriterijus.

2. Taisyklės taikomos kelio ženklų standartinėms atramoms iš plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) parinkti, projektuoti ir įrengti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat jos gali būti taikomos ir kitiems keliams (gatvėms).

Be to, Taisyklėse nurodyti atramų iš santvarinių stovų (SS) ženklų skydams, kai jų plotas labai didelis, projektavimo ir konstravimo principai.

Taisyklėse pateikiamas PVS unifikuotas klasifikavimas, kad kelio ženklus statantiems rangovams būtų galima parinkti ir užsakyti, o gamintojams ir (arba) tiekėjams pristatyti reikiamo ilgio ir skersmens PVS.

3. Taisyklės parengtos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius dokumentus, taip pat atsižvelgta į Vokietijos normatyvinį dokumentą IVZ-Norm 2002 „Industrie-Norm fur Aufstellvorrichtungen von Standard-Verkehrszeichen“ (Standartinių kelio ženklų įrengimo pramoninis standartas).

II SKYRIUS. NUORODOS

4. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos normatyvinius dokumentus:

4.1. kelių techninį reglamentą KTR 1.01 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322);

4.2. Kelių eismo taisykles (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2006, Nr. 108-4115);

4.3. statybos techninį reglamentą STR 2.05.04 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. 59-2683);

4.4. Lietuvos standartą LST EN 485-1 „Aliuminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 1 dalis. Techniniai kontrolės ir tiekimo reikalavimai“;

4.5. Lietuvos standartą LST EN 485-2 „Aliuminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 2 dalis. Mechaninės savybės“;

4.6. Lietuvos standartą LST EN 485-3 „Aliuminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 3 dalis. Karštai valcuotų gaminių formų ir matmenų leidžiamosios nuokrypos“;

4.7. Lietuvos standartą LST EN 485-4 „Aliuminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 4 dalis. Saitai valcuotų gaminių formų ir matmenų nuokrypiai“;

4.8. Lietuvos standartą LST L ENV 1090-2 „Plieninių konstrukcijų darbai. 2 dalis. Saitai suformuotų plonasienių elementų ir lakštų papildomos taisyklės“;

4.9. Lietuvos standartą LST 1335 „Kelio ženklai. Techninės sąlygos“;

4.10. Lietuvos standartą LST 1405 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“;

4.11. Lietuvos standartą LST EN ISO 1461 „Lydalinės cinko dangos ant geležies ir plieno gaminių. Reikalavimai ir bandymo metodai“;

4.12. Lietuvos standartą LST L ENV 1991-2-4 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai. 4 dalis. Vėjo apkrovos“;

4.13. Lietuvos standartą LST EN 12767 „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai“;

4.14. Lietuvos standartą LST EN 10219-1 „Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos“;

4.15. Lietuvos standartą LST EN 10219-2 „Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos“;

4.16. Lietuvos standartą LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“.

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

5.1. kelio ženklai – atitinkantys standartą LST 1335 [4.8] ir Kelių eismo taisyklėse [4.2] nurodyti ženklai, nustatantys eismo tvarką įspėjantys eismo dalyvius arba suteikiantys jiems informaciją. Kelio ženklų skydai gali būti standartinių matmenų (standartas LST 1405 [4.10]) ir individualaus projektavimo (informaciniai), t.y. nestandartiniai;

5.2. kelio ženklų atramos (KŽA) – ženklų skydus laikančios konstrukcijos, sudarytos iš vieno ar keleto plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) arba iš santvarinių stovų;

5.3. apačios gabaritas (AG) – atstumas nuo ženklo atramos pamato iki ženklo skydo apačios;

5.4. pastatymo aukštis (PA) – pagal standartą LST 1405 [4.10] nustatytas aukštis nuo važiuojamosios dalies krašto iki ženklo skydo apatinio krašto (neskaitant papildomų lentelių);

5.5. saugi atrama – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis. Kai ženklo skydas įrengiamas statmenai važiuojamai daliai, jį tvirtinant prie dviejų ar daugiau PVS, tokios atramos pasyviojo saugumo reikalavimas – ne mažesnis kaip 1500 mm atstumas tarp PVS, o jeigu atstumas tarp PVS yra mažesnis, turi būti naudojami ne didesnių kaip 76,1/2,9 mm matmenų PVS.

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

6. Taisyklėse pateikiami šie žymenys ir sutrumpinimai:

6.1. AG – apačios gabaritas;

6.2. AP – atramų pamatas (-ai);

6.3. KŽA – kelio ženklų atrama (-os);

6.4. PA – pastatymo aukštis;

6.5. PVS – plieninis (-iai) vamzdinis (-iai) stulpelis (-iai);

6.6. SS – santvariniai stovai.

V SKYRIUS. STANDARTINIŲ ŽENKLŲ ATRAMOS IR ĮRENGIMAS

I skirsnis. Atramų reikalavimai

Bendrosios nuostatos

7. Šie reikalavimai galioja, jeigu Užsakovas nepateikia jokių kitų arba papildomų reikalavimų.

8. KŽA įrengimas pagal šias Taisykles turi atitikti reglamento KTR 1.01 [4.1], Kelių eismo taisyklių [4.2] ir standartų LST 1405 [4.10], LST EN 12767 [4.13], LST EN 12899-1 [4.16] reikalavimus.

Medžiagos

9. KŽA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasės (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaičiuojamasis stipris fsy = 215 N/mm2 ) plieno kokybės reikalavimus. Plieno rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2 [4.15].

10. Plieninių gaminių tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekėjas privalo turėti tinkamumo suvirinti pagal standartą LST EN 10219-1 [4.14] detalų įrodymą.

11. Plieninės apkabos parenkamos pagal standartą LST L ENV 1090-2 [4.8]. Jos turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba turi būti parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno.

12. Aliumininių apkabų medžiaga turi būti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis [4.4, 4.5, 4.6, 4.7].

13. Juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai turi būti parenkami pagal standartą LST L ENV 1090-2 [4.8]. Jie turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba juos reikia parinkti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno.

14. Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varžtai bei veržlės turi būti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno.

Apsauga nuo korozijos

15. Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimus.

Apačios gabaritas

16. KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis standarto LST 1405 [4.10] ženklų pastatymo aukščio reikalavimų. KŽA ilgiui nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 1,70 m, t.y.: ne gyvenvietėse, šalia važiuojamosios dalies krašto, keliuose su kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje, nurodytas 1 iliustracijoje.

| (pav.) | (pav.) |
| --- | --- |
| a) pylime | b) lygioje vietovėje |

1 iliustracija. Kelio ženklo pastatymo pavyzdys

PA – pastatymo aukštis

AG – apačios gabaritas

Atramų pamatai (AP)

17. Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti KŽA stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas į betoną arba – naudojant surenkamą pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lentelėje.

Mažiausi atramų pamatų (AP) matmenys

18. AP naudojami ne mažesnių matmenų už nurodytus 1 lentelėje. Pamatų matmenys nustatyti, esant nepalankioms gruntų grupėms (nerišliems gruntams). Esant rišliems gruntams, pamatų įgilinimas gali būti sumažintas 0,05 m. Pamato mažiausias skersmuo yra 0,25 m.

1 lentelė. Atramų pamatų (AP) matmenys

| Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) skersmuo ir sienutės storis, mm | Nerišlūs gruntai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mažiausi matmenys: skersmuo ir aukštis, m | Pamato tipas |
| 60,3/2,0 | 0,25 x 0,75 | A |
| 76,1/2,0; 76,1/2,9 | 0,30 x 0,75 | B |
| 76,1/2,9; 88,9/3,2 | 0,30 x 0,85 | C |
| 88,9/3,2 | 0,30 x 0,95 | D |
| 88,9/3,2 | 0,30 x 1,00 | E |
| 88,9/3,2; 101,6/3,6 | 0,40 x 1,00 | F |
| 114,3/3,6 | 0,40 x 1,05 | G |

18.1. Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi būti statiškai apskaičiuoti.

Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) matmenys

19. KŽA naudojamų PVS skersmenys, sienučių storiai nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) skersmenys ir sienučių storiai

| Skersmuo, mm | Sienutės storis, mm |
| --- | --- |
| 60,3 | 2,0 |
| 76,1 | 2,0 |
| 76,1 | 2,9 |
| 88,9 | 3,2 |
| 101,6* | 3,6 |
| 114,3* | 3,6 |
| * naudojant šio skersmens PVS atramų įrengimui, jos turi būti atitveriamos apsauginiais atitvarais |  |

20. KŽA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi būti tinkamai apskaičiuotas statiškumo ir konstruktyvumo atžvilgiu. Saugioms atramoms (5.5 sąvoka) naudojami PVS gali būti ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio.

20.1. KŽA naudojant didesnių kaip 89/3,2 mm matmenų PVS, jos turi būti atitveriamos apsauginiais atitvarais.

20.2. Pagal galiojančius standartus priimtų ir apskaičiuotų PVS, naudojamų KŽA, mažiausi matmenys nurodyti 4 lentelėje.

II skirsnis. Atramų unifikuotas klasifikavimas

Plieniniai vamzdiniai stulpeliai (PVS)

21. Atramoms iš PVS ilgių (neįskaitant pado plokštės) pagal skersmenis unifikuoti naudojami tipiniai numeriai pateikti 3 lentelėje. Tipinį numerį sudaro:

– medžiagos pavadinimo pirmoji raidė (P – plienas);

– 1, 3, 4, 5, 6, 7 – PVS matmenims suteiktas numeris, t.y.: 60,3/2,0 – 1; 76,1/2,0 – 3 ir t. t. (numeris 2 rezervuotas 76,0/3,0 mm matmenims, kadangi kol kas tokių matmenų vamzdiniai stulpeliai Taisyklėse nėra numatyti naudoti);

– likusieji du skaičiai reiškia PVS ilgį decimetrais (dm).

3 lentelė. Standartinių kelio ženklų atramų unifikuotas klasifikavimas

| Plieniniai vamzdiniai stulpeliai (PVS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilgiai, mm | Tipiniai numeriai ir klasifikavimas |  |  | pagal skersmenis bei sienutės storius |  |  |
|  | 60,3/2,0 | 76,1/2,0 | 76,1/2,9 | 88,9/3,2 | 101/3,6 | 114,3/3,6 |
| 1800 | – | P318 | – | – | – | – |
| 1900 | – | P319 | – | – | – | – |
| 2000 | – | P320 | – | – | – | – |
| 2100 | – | P321 | – | – | – | – |
| 2200 | – | P322 | – | – | – | – |
| 2300 | – | P323 | – | – | – | – |
| 2400 | – | P324 | – | – | – | – |
| 2500 | – | P325 | – | – | – | – |
| 2600 | – | P326 | – | – | – | – |
| 2700 | P127 | P327 | – | – | – | – |
| 2800 | P128 | P328 | – | – | – | – |
| 2900 | P129 | P329 | – | – | – | – |
| 3000 | P130 | P330 | – | – | – | – |
| 3100 | P131 | P331 | – | – | – | – |
| 3200 | P132 | P332 | – | – | – | – |
| 3300 | P133 | P333 | – | – | – | – |
| 3400 | P134 | P334 | – | – | – | – |
| 3500 | P135 | P335 | – | – | – | – |
| 3600 | P136 | P336 | – | – | – | – |
| 3700 | P137 | P337 | – | – | – | – |
| 3800 | – | P338 | P438 | – | – | – |
| 3900 | – | P339 | P439 | – | – | – |
| 4000 | – | P340 | P440 | – | – | – |
| 4100 | – | P341 | P441 | – | – | – |
| 4200 | – | P342 | P442 | – | – | – |
| 4300 | – | P343 | P443 | – | – | – |
| 4400 | – | P344 | P444 | P544 | – | – |
| 4500 | – | P345 | P445 | P545 | – | – |
| 4600 | – | P346 | P446 | P546 | – | – |
| 4700 | – | P347 | P447 | P547 | – | – |
| 4800 | – | P348 | P448 | P548 | – | – |
| 4900 | – | P349 | P449 | P549 | – | – |
| 5000 | – | P350 | P450 | P550 | – | – |
| 5100 | – | – | P451 | P551 | – | – |
| 5200 | – | – | P452 | P552 | – | – |
| 5300 | – | – | P453 | P553 | – | – |
| 5400 | – | – | P454 | P554 | – | – |
| 5500 | – | – | – | P555 | P655 | – |
| 5600 | – | – | – | P556 | P656 | – |
| 5700 | – | – | – | P557 | P657 | – |
| 5800 | – | – | – | P558 | P658 | – |
| 5900 | – | – | – | – | P659 | – |
| 6000 | – | – | – | – | P660 | – |
| 6100 | – | – | – | – | P661 | – |
| 6200 | – | – | – | – | P662 | – |
| 6300 | – | – | – | – | P663 | – |
| 6400 | – | – | – | – | P664 | – |
| 6500 | – | – | – | – | P665 | – |
| 6600 | – | – | – | – | P666 | P766 |
| 6700 | – | – | – | – | P667 | P767 |
| 6800 | – | – | – | – | – | P768 |

Tvirtinimo elementai

22. Standartinių ženklų skydų tvirtinimo elementai turi tikti ženklų atramoms taip, kad neleistų ženklui sukiotis aplink atramą ir atitiktų standarto LST EN 12899-1 [4.16] 5.3.1-5.3.3, 5.3.5 punktų reikalavimus.

III skirsnis. Atramų tipiniai sprendiniai

23. 4 lentelėje pateikiami standartinių kelio ženklų matmenys, plotai, pagal PA ir pastatymo vietą nustatyti AG ir atramų įrengimo tipiniai sprendiniai, t. y. atramoms reikalingų PVS matmenys (ilgiai, skersmenys, sienučių storiai), pamatą tipai. Tokiam atramų sistemingam išdėstymui gali būti taikomas unifikuotas klasifikavimas.

23.1. Atramoms naudojami PVS skersmenys, sienučių storiai apskaičiuoti, taikant reglamente STR 2.05.04 [4.3], standartuose LST L ENV 1991-2-4 [4.12], LST EN 12899-1 [4.16] nurodytus apkrovų dydžius ir skaičiavimo metodus.

23.2. Standartinių kelio ženklų atramoms naudojamas vienas PVS, tačiau esant horizontaliam standartiniam ženklui ar jį komponuojant su kitais, kai jo a ?> = 1000 mm, rekomenduojama atramą įrengti iš dviejų PVS, parenkant juos pagal 5–6 lentelėse pateiktus PVS mažiems arba vidutiniams ženklų skydams.

23.3. Lentelėje naudoti šie žymėjimai:

skers.Ø – skersmuo;

a – ženklo kraštinės ilgis, kai visos kraštinės yra vienodos, arba stačiakampių ženklų plotis;

b – stačiakampių ženklų aukštis;

A – tarpas tarp lygiagrečių kraštinių (aštuoniakampiai ženklai);

AG – apačios gabaritas;

PA – ženklo pastatymo aukštis.

4 lentelė. Standartinių ženklų atramų specifikacija

| Schema | Ženklų dydžio grupė | Ženklų skydų matmenys |  | Ženklų pastatymo aukštis PA = 1700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lygioje vietovėje |  |  |  | šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1:2,0 |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |
|  |  | Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm | Plotas, m2 | AG, mm | PVS |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm | AG, mm | PVS |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm | AG, mm | PVS |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm |
|  |  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | tipinis numeris ir ilgis, mm |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | tipinis numeris ir ilgis, mm |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | tipinis numeris ir ilgis, mm |  |
| (pav.) | I | a = 700 | 0,21 | 1800 | 76,1/2,0 | P331 3110 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P335 3540 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P336 3680 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 | 0,35 | 1800 | 76,1/2,0 | P332 3280 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P337 3760 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P339 3910 | B 300x750 |
|  | III | a = 1200 | 0,62 | 1800 | 76,1/2,0 | P335 3550 | B 300x750 | 2350 | 76,1/2,0 | P341 4100 | B 300x750 | 2530 | 76,1/2,0 | P342 4280 | B 300x750 |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 | 0,28 | 1800 | 76,1/2,0 | P331 3100 | B 300x750 | 2200 | 76,1/2,0 | P335 3500 | B 300x750 | 2330 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 | 0,38 | 1800 | 76,1/2,0 | P332 3200 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P337 3770 | B 300x750 |
|  | III | skers.Ø = 900 | 0,64 | 1800 | 76,1/2,0 | P334 3400 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P338 3880 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P340 4030 | B 300x750 |
|  | I | skers.Ø = 600 | 0,28 | 600 | 76,1/2,0 | P319 3100 | B 300x750 | – |  |  |  | – |  |  |  |
|  | II | skers.Ø = 700 | 0,38 | 600 | 76,1/2,0 | P320 3200 | B 300x750 | – |  |  |  | – |  |  |  |
|  | III | skers.Ø = 900 | 0,64 | 600 | 76,1/2,0 | P322 3400 | B 300x750 | – |  |  |  | – |  |  |  |
| (pav.) | I | a = 600 | 0,36 | 1800 | 76,1/2,0 | P331 3100 | B 300x750 | 2200 | 76,1/2,0 | P335 3500 | B 300x750 | 2330 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 |
|  | II | a = 350 | 0,12 | 1800 | 60,3/2,0 | P128 2850 | B 250x750 | 2150 | 60,3/2,0 | P132 3200 | A 250x750 | 2250 | 60,3/2,0 | P133 3300 | A 250x750 |
|  |  | a = 700 | 0,49 | 1800 | 76,1/2,0 | P332 3200 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P337 3770 | B 300x750 |
|  | III | a = 900 | 0,81 | 1800 | 76,1/2,0 | P334 3400 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P338 3880 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P340 4030 | B 300x750 |
| (pav.) | I | a = 600 | 0,36 | 1800 | 76,1/2,0 | P333 3350 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P338 3830 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 |
|  | II | a = 700 | 0,49 | 1800 | 76,1/2,0 | P335 3500 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P340 4010 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P341 4180 | B 300x750 |
|  | III | a = 900 | 0,81 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3750 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 | P343 4340 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,0 | P345 4530 | B 300x750 |
| (pav.) | I | a = 700 | 0,41 | 1800 | 76,1/2,0 | P332 3200 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P337 3770 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 | 0,67 | 1800 | 76,1/2,0 | P334 3400 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P338 3880 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P340 4030 | B 300x750 |
|  | III | a = 1200 | 1,19 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3700 | B 300x750 | 2350 | 76,1/2,0 | P443 435 | C 300x850 | 2530 | 76,1/2,0 | P445 4530 | C 300x850 |
| (pav.) | I | a = 300 b = 600 | 0,18 | 1800 | 76,1/2,0 | P331 3100 | B 300x750 | 2130 | 76,1/2,0 | P334 3430 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P335 3530 | B 300x750 |
|  |  | a = 600 b = 900 | 0,54 | 1800 | 76,1/2,0 | P334 3400 | B 300x750 | 2200 | 76,1/2,0 | P338 3800 | B 300x750 | 2330 | 76,1/2,0 | P339 3930 | B 300x750 |
|  | II | a = 350 b = 700 | 0,25 | 1800 | 76,1/2,0 | P332 3200 | B 300x750 | 2140 | 76,1/2,0 | P335 3540 | B 300x750 | 2250 | 76,1/2,0 | P336 3650 | B 300x750 |
|  |  | a = 700 b = 1050 | 0,74 | 1800 | 76,1/2,0 | P335 3550 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P341 4120 | B 300x750 |
|  |  | a = 1000 b = 1500 | 1,50 | 1800 | 76,1/2,0 | P441 4100 | C 300x850 | 2300 | 76,1/2,0 | P446 4600 | C 300x850 | 2470 | 76,1/2,0 | P547 4770 | C 300x850 |
|  | III | a = 450 b = 900 | 0,41 | 1800 | 76,1/2,0 | P334 3400 | B 300x750 | 2160 | 76,1/2,0 | P337 3760 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P338 3880 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 b = 1350 | 1,22 | 1800 | 76,1/2,0 | P338 38500 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P444 4430 | C 300x850 | 2430 | 76,1/2,0 | P445 4580 | C 300x850 |
| (pav.) | I | a = 900 b = 600 | 0,54 | 1800 | 76,1/2,0 | P331 3100 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P335 3580 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P337 3730 | B 300x750 |
|  | II | a = 300 b = 200 | 0,06 | 1800 | 60,3/2,0 | P127 2700 | A 250x750 | 2130 | 60,3/2,0 | P130 30300 | A 250x750 | 2230 | 60,3/2,0 | P131 3130 | A 250x750 |
|  |  | a = 700 b = 350 | 0,25 | 1800 | 60,3/2,0 | P128 2850 | A 250x750 | 2230 | 60,3/2,0 | P132 3280 | A 250x750 | 2370 | 60,3/2,0 | P134 3420 | A 250x750 |
|  |  | a = 1350 b = 350 | 0,47 | 1800 | 76,1/2,0 | P328 2850 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 | P334 3440 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 |
|  |  | a = 1050 b = 700 | 0,74 | 1800 | 76,1/2,0 | P332 3200 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P337 3710 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P338 3880 | B 300x750 |
|  |  | a = 1400 b = 700 | 0,98 | 1800 | 76,1/2,0 | P332 3200 | B 300x750 | 2400 | 76,1/2,0 | P338 3800 | B 300x750 | 2600 | 76,1/2,0 | P340 4000 | B 300x750 |
|  |  | a = 1050 b = 350 | 0,37 | 1800 | 76,1/2,0 | P328 2850 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P333 3360 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P335 3530 | B 300x750 |
|  | III | a = 800 b = 600 | 0,48 | 1800 | 60,3/2,0 | P131 3100 | A 250x750 | 2250 | 60,3/2,0 | P135 3550 | A 250x750 | 2400 | 60,3/2,0 | P137 3700 | A 250x750 |
|  |  | a = 900 b = 450 | 0,40 | 1800 | 60,3/2,0 | P129 2950 | A 250x750 | 2280 | 60,3/2,0 | P134 3430 | A 250x750 | 2430 | 60,3/2,0 | P135 3580 | A 250x750 |
|  |  | a = 1350 b = 450 | 0,61 | 1800 | 76,1/2,0 | P329 2950 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 | P335 3540 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,0 | P337 3730 | B 300x750 |
|  |  | a = 1350 b = 900 | 1,22 | 1800 | 76,1/2,0 | P334 3400 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,9 | P440 4090 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,9 | P442 4280 | B 300x750 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 600* b = 300* | 0,39 | 1500 | 76,1/2,0 | P331 3110 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 | P335 3540 | B 300x750 | 2070 | 76,1/2,0 | P336 3680 | B 300x750 |
|  |  | a = 700 a = 900 b = 600 | 0,75 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3710 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P341 4190 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P343 4340 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 700* b = 350* | 0,60 | 1450 | 76,1/2,0 | P332 3280 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 | P337 3760 | B 300x750 | 2080 | 76,1/2,0 | P339 3910 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1050 b = 350 | 0,72 | 1800 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P341 4140 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P343 4310 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1350 b = 350 | 0,82 | 1800 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 | P342 4220 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,0 | P344 4410 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1050 b = 700 | 1,09 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P344 4490 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P346 4660 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1400 b = 700 | 1,33 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2400 | 76,1/2,9 | P446 4680 | C 300x850 | 2600 | 76,1/2,9 | P448 4880 | C 300x850 |
|  | III | a = 1200 a = 900* b = 450* | 1,03 | 1400 | 76,1/2,0 | P336 3600 | B 300x750 | 1900 | 76,1/2,0 | P341 4100 | B 300x750 | 2080 | 76,1/2,0 | P342 4280 | B 300x750 |
|  |  | a = 1200 a = 1050 b = 350 | 0,99 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3900 | B 300x750 | 2350 | 76,1/2,0 | P344 4450 | B 300x750 | 2530 | 76,1/2,0 | P346 4630 | B 300x750 |
|  |  | a = 1200 a = 1050 b = 350 | 1,23 | 1800 | 76,1/2,0 | P340 4000 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,9 | P445 4590 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,9 | P448 4880 | C 300x850 |
|  |  | a = 1200 a = 1050 b = 350 | 1,84 | 1800 | 76,1/2,9 | P445 4550 | C 300x850 | 2390 | 88,9/3,2 | P551 5140 | C 300x850 | 2580 | 88,9/3,2 | P553 5330 | C 300x850 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 600* b = 300* | 0,39 | 1500 | 76,1/2,0 | P331 3110 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 | P335 3540 | B 300x750 | 2070 | 76,1/2,0 | P336 3680 | B 300x750 |
|  |  | a = 700 a = 900 b = 600 | 0,75 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3710 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P341 4190 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P343 4340 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 700* b = 350* | 0,60 | 1450 | 76,1/2,0 | P332 3280 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 | P337 3760 | B 300x750 | 2080 | 76,1/2,0 | P339 3910 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1050 b = 350 | 0,72 | 1800 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P341 4140 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P343 4310 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1350 b = 350 | 0,82 | 1800 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 | P342 4220 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,0 | P344 4410 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1050 b = 700 | 1,09 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P344 4490 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P346 4660 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 1400 b = 700 | 1,33 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2400 | 76,1/2,9 | P446 4680 | C 300x850 | 2600 | 76,1/2,9 | P448 4880 | C 300x850 |
|  | III | a = 1200 a = 1050 b = 350 | 0,99 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3900 | B 300x750 | 2350 | 76,1/2,0 | P344 4450 | B 300x750 | 2530 | 76,1/2,0 | P346 4630 | B 300x750 |
|  |  | a = 1200 a = 900* b = 450* | 1,03 | 1350 | 76,1/2,0 | P335 3550 | B 300x750 | 1900 | 76,1/2,0 | P341 4100 | B 300x750 | 2080 | 76,1/2,0 | P342 4280 | B 300x750 |
|  |  | a = 1200 a = 1350 b = 450 | 1,23 | 1800 | 76,1/2,0 | P340 4000 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,9 | P446 4690 | C 300x850 | 2580 | 76,1/2,9 | P448 4880 | C 300x850 |
|  |  | a = 1200 a = 1350 b = 900 | 1,84 | 1800 | 88,9/3,2 | P545 4550 | C 300x850 | 2390 | 88,9/3,2 | P552 5240 | D 300x950 | 2580 | 88,9/3,2 | P554 5430 | D 300x950 |
| (pav.) | I | a = 700 skers.Ø = 600 | 0,49 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3710 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P341 4140 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 |  | B 300x750 |
|  | II | a = 900 skers.Ø = 700 | 0,74 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P344 4460 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 |  | B 300x750 |
|  | III | a = 1200 skers.Ø = 900 | 1,26 | 1800 | 76,1/2,9 | P445 4550 | C 300x850 | 2350 | 76,1/2,9 | P450 5100 | C 300x850 | 2530 | 76,1/2,9 |  | C 300x850 |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 skers.Ø = 600 | 0,57 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3700 | B 300x750 | 2200 | 76,1/2,0 | P341 4100 | B 300x750 | 2330 | 76,1/2,0 | P342 230 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 skers.Ø = 700 | 0,77 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3900 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P343 330 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P344 470 | B 300x750 |
|  | III | skers.Ø = 900 skers.Ø = 900 | 1,27 | 1800 | 76,1/2,9 | P444 4400 | C 300x850 | 2280 | 76,1/2,9 | P448 880 | C 300x850 | 2430 | 76,1/2,9 | P450 030 | C 300x850 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 600 | 0,57 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3710 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P341 140 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P342 280 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 700 | 0,84 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P344 460 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P346 610 | B 300x750 |
|  | III | a = 1200 a = 900 | 1,43 | 1800 | 76,1/2,9 | P445 4550 | C 300x850 | 2350 | 76,1/2,9 | P451 100 | C 300x850 | 2530 | 88,9/3,2 | P552 280 | C 300x850 |
|  | I | a = 700 a = 600* | 0,57 | 1200 | 76,1/2,0 | P331 3110 | B 300x750 | 1630 | 76,1/2,0 | P335 540 | B 300x750 | 1770 | 76,1/2,0 | P336 680 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 700* | 0,84 | 1100 | 76,1/2,0 | P332 3280 | B 300x750 | 1580 | 76,1/2,0 | P337 760 | B 300x750 | 1730 | 76,1/2,0 | P339 910 | B 300x750 |
|  | III | a = 1200 a = 900* | 1,43 | 900 | 76,1/2,0 | P335 3550 | B 300x750 | 1450 | 76,1/2,9 | P442 200 | C 300x850 | 1630 | 76,1/2,9 | P443 380 | C 300x850 |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 a = 600* b = 300* | 0,46 | 1500 | 76,1/2,0 | P331 3100 | B 300x750 | 1900 | 76,1/2,0 | P335 3500 | B 300x750 | 2030 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 600 a = 900 b = 600 | 0,82 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3700 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P341 4180 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 a = 700* b = 350* | 0,63 | 1450 | 76,1/2,0 | P332 3200 | B 300x750 | 1880 | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 | 2020 | 76,1/2,0 | P337 3770 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 700 a = 1050 b = 350 | 0,75 | 1800 | 76,1/2,0 | P335 3550 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P340 4060 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P342 4230 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 700 a = 1350 b = 350 | 0,86 | 1800 | 76,1/2,0 | P335 3550 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 | P341 4140 | B 300x750 | 2580 | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 700 a = 1050 b = 700 | 1,12 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3900 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P344 4410 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,9 | P446 4680 | C 300x850 |
|  |  | skers.Ø = 700 a = 1400 b = 700 | 1,36 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3900 | B 300x750 | 2400 | 76,1/2,9 | P446 4600 | C 300x850 | 2600 | 76,1/2,9 | P448 4800 | C 300x850 |
|  | III | skers.Ø = 900 a = 1050 b = 350 | 1,00 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3750 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 | P342 4260 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 | P344 4430 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 900 a = 900* b = 450* | 1,04 | 1350 | 76,1/2,0 | P334 3400 | B 250x750 | 2280 | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 | 1980 | 76,1/2,0 | P340 4030 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 900 a = 1350 b = 450 | 1,24 | 1800 | 76,1/2,0 | P338 3850 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,9 | P445 4540 | C 300x850 | 2480 | 76,1/2,9 | P446 4630 | C 300x850 |
|  |  | skers.Ø = 900 a = 1350 b = 900 | 1,85 | 1800 | 76,1/2,9 | P444 4400 | C 300x850 | 2390 | 88,9/3,2 | P550 5090 | D 300x950 | 2480 | 88,9/3,2 | P551 5180 | D 300x950 |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 a = 600 | 0,64 | 1800 | 76,1/2,0 | P337 3700 | B 300x750 | 2200 | 76,1/2,0 | P341 4100 | B 300x750 | 2330 | 76,1/2,0 | P342 4230 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 a = 700 | 0,87 | 1800 | 76,1/2,0 | P339 3900 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P344 4470 | B 300x750 |
|  | III | skers.Ø = 900 a = 900 | 1,45 | 1800 | 76,1/2,9 | P444 4400 | C 300x850 | 2280 | 76,1/2,9 | P448 4880 | C 300x850 | 2430 | 76,1/2,9 | P450 5030 | C 300x850 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 600 | 0,77 | 1800 | 76,1/2,0 | P338 3800 | B 300x750 | 2230 | 76,1/2,0 | P342 4230 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 | P343 4370 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 700 | 1,16 | 1800 | 76,1/2,0 | P341 4100 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,9 | P446 4680 | C 300x850 | 2430 | 76,1/2,9 | P448 4830 | C 300x850 |
|  | III | a = 1200 a = 900 | 2,00 | 1800 | 88,9/3,2 | P548 4800 | D 300x950 | 2350 | 88,9/3,2 | P553 5350 | E 300x1000 | 2530 | 88,9/3,2 | P555 5530 | E 300x1000 |

4 lentelės tęsinys

| Schema | Ženklų dydžio grupė | Ženklų skydų matmenys |  | Ženklų pastatymo aukštis PA = 1700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lygioje vietovėje |  |  |  |  | šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:2,0 |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm | Plotas, m2 | AG, mm |  | PVS |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm | AG, mm |  | PVS |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm | AG, mm | PVS |  |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm |
|  |  |  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | tipinis numeris ir ilgis, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | tipinis numeris ir ilgis, mm |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm |  | tipinis numeris ir ilgis, mm |  |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 a = 300 b = 600 | 0,46 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P337 3700 | B 300x750 | 2200 |  | 76,1/2,0 | P341 4100 | B 300x750 | 2330 | 76,1/2,0 |  | P342 4230 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 600 a = 600 b = 900 | 0,82 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P340 4000 | B 300x750 | 2200 |  | 76,1/2,0 | P344 4400 | B 300x750 | 2330 | 76,1/2,0 |  | P345 4530 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 a = 350 b = 700 | 0,63 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P339 3900 | B 300x750 | 2230 |  | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 |  | P344 4470 | B 300x750 |
|  |  | skers.Ø = 700 a = 700 b = 1050 | 1,12 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P342 4250 | B 300x750 | 2230 |  | 76,1/2,9 | P447 4780 | C 300x850 | 2370 | 76,1/2,9 |  | P449 4920 | C 300x850 |
|  |  | skers.Ø = 700 a = 1000 b = 1500 | 1,88 | 1800 |  | 88,9/3,2 | P549 4900 | D 300x950 | 2300 |  | 88,9/3,2 | P554 5400 | D 300x950 | 2470 | 88,9/3,2 |  | P555 5570 | D 300x950 |
|  | III | skers.Ø = 900 a = 450 b = 900 | 1,04 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P343 4300 | B 300x750 | 2280 |  | 76,1/2,9 | P448 4880 | C 300x850 | 2430 | 76,1/2,9 |  | P450 5030 | C 300x850 |
|  |  | skers.Ø = 900 a = 900 b = 1350 | 1,85 | 1800 |  | 88,9/3,2 | P549 4950 | D 300x950 | 2280 |  | 88,9/3,2 | P554 5430 | D 300x950 | 2430 | 88,9/3,2 |  | P555 5580 | D 300x950 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 300 b = 600 | 0,39 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P337 3710 | B 300x750 | 2230 |  | 76,1/2,0 | P341 4140 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 |  | P342 4280 | B 300x750 |
|  |  | a = 700 a = 600 b = 900 | 0,75 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P340 4010 | B 300x750 | 2230 |  | 76,1/2,0 | P344 4440 | B 300x750 | 2370 | 76,1/2,0 |  | P345 4580 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 350 b = 700 | 0,60 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P339 3980 | B 300x750 | 2280 |  | 76,1/2,0 | P344 4460 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 |  | P346 4610 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 700 b = 1050 | 1,09 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 | 2280 |  | 76,1/2,0 | P348 4810 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,9 |  | P450 5060 | C 300x850 |
|  |  | a = 900 a = 1000 b = 1500 | 1,85 | 1800 |  | 88,9/3,2 | P548 4880 | C 300x850 | 2300 |  | 88,9/3,2 | P554 5480 | D 300x950 | 2470 | 88,9/3,2 |  | P556 5650 | D 300x950 |
|  | III | a = 1200 a = 450 b = 900 | 1,03 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P344 4450 | B 300x750 | 2350 |  | 76,1/2,0 | P350 5000 | B 300x750 | 2530 | 76,1/2,9 |  | P452 5280 | C 300x850 |
|  |  | a = 1200 a = 900 b = 1350 | 1,84 | 1800 |  | 88,9/3,2 | P551 5100 | D 300x950 | 2350 |  | 88,9/3,2 | P556 5650 | D 300x950 | 2530 | 88,9/3,2 |  | P558 5830 | D 300x950 |
| (pav.) | I | a = 600 a = 600 | 0,72 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P339 3950 | B 300x750 | 2280 |  | 76,1/2,0 | P344 4430 | B 300x750 | 2430 | 76,1/2,0 |  | P345 4580 | B 300x750 |
|  | II | a = 700 a = 700 | 0,98 | 1800 |  | 76,1/2,0 | P342 4200 | B 300x750 | 2310 |  | 76,1/2,0 | P347 4710 | B 300x750 | 2480 | 76,1/2,0 |  | P348 4880 | B 300x750 |
|  | III | a = 900 a = 900 | 1,62 | 1800 |  | 76,1/2,9 | P447 4750 | C 300x850 | 2390 |  | 88,9/3,2 | P554 5440 | D 300x950 | 2580 | 88,9/3,2 |  | P556 5630 | D 300x950 |
| (pav.) | I | a = 300 b = 600 a = 600* b = 300* | 0,36 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P331 3100 | B 300x750 | 1900 | 76,1/2,0 |  | P335 3500 | B 300x750 | 2030 |  | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 |
|  |  | a = 600 b = 900 a = 600* b = 300* | 0,72 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P334 3400 | B 300x750 | 1900 | 76,1/2,0 |  | P338 3800 | B 300x750 | 2030 |  | 76,1/2,0 | P339 3930 | B 300x750 |
|  |  | a = 600 b = 900 a = 900 b = 600 | 0,82 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P340 4000 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 |  | P344 4480 | B 300x750 | 2430 |  | 76,1/2,0 | P346 4630 | B 300x750 |
|  |  | a = 300 b = 600 a = 900 b = 600 | 0,72 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P337 3700 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 |  | P341 4180 | B 300x750 | 2430 |  | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 |
|  | II | a = 350 b = 700 a = 700* b = 350* | 0,49 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P332 3200 | B 300x750 | 1880 | 76,1/2,0 |  | P336 3630 | B 300x750 | 2020 |  | 76,1/2,0 | P337 3770 | B 300x750 |
| (pav.) | II | a = 350 b = 700 a = 1050 b = 350 | 0,28 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P335 3550 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 |  | P340 4060 | B 300x750 | 2480 |  | 76,1/2,0 | P342 4230 | B 300x750 |
|  |  | a = 350 b = 700 a = 1350 b = 350 | 0,72 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P335 3550 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 |  | P341 4140 | B 300x750 | 2580 |  | 76,1/2,0 | P343 4330 | B 300x750 |
|  |  | a = 350 b = 700 a = 1050 b = 700 | 0,98 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P339 3900 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 |  | P344 4410 | B 300x750 | 2480 |  | 76,1/2,0 | P345 4580 | B 300x750 |
|  |  | a = 350 b = 700 a = 1400 b = 700 | 1,23 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P339 3900 | B 300x750 | 2400 | 76,1/2,9 |  | P446 4600 | C 300x850 | 2600 |  | 76,1/2,9 | P448 4800 | C 300x850 |
|  |  | a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350* | 0,99 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P335 3550 | B 300x750 | 1880 | 76,1/2,0 |  | P339 3980 | B 300x750 | 2020 |  | 76,1/2,0 | P341 4120 | B 300x750 |
|  |  | a = 700 b = 1050 a = 1050 b = 350 | 1,36 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P339 3900 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 |  | P344 4410 | B 300x750 | 2480 |  | 76,1/2,9 | P446 4680 | C 300x850 |
|  |  | a = 700 b = 1050 a = 1350 b = 350 | 1,46 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P339 3900 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,9 |  | P445 4590 | C 300x850 | 2580 |  | 76,1/2,9 | P447 4780 | C 300x850 |
| (pav.) | II | a = 700 b = 1050 a = 1400 b = 700 | 1,97 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P443 4350 | C 300x850 | 2400 | 88,9/3,2 |  | P550 5050 | D 300x950 | 2600 |  | 88,9/3,2 | P552 5250 | D 300x950 |
|  |  | a = 1000 b = 1500 a = 700* b = 350* | 1,75 | 1450 | 76,1/2,9 |  | P441 4100 | C 300x850 | 1950 | 88,9/3,2 |  | P546 4600 | C 300x850 | 2120 |  | 88,9/3,2 | P548 4870 | D 300x950 |
|  |  | a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 350 | 1,91 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P545 4550 | D 300x950 | 2310 | 88,9/3,2 |  | P550 5060 | D 300x950 | 2480 |  | 88,9/3,2 | P552 5230 | D 300x950 |
|  |  | a = 1000 b = 1500 a = 1350 b = 350 | 1,97 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P545 4550 | D 300x950 | 2390 | 88,9/3,2 |  | P551 5140 | D 300x950 | 2580 |  | 88,9/3,2 | P553 5330 | E 300x1000 |
|  |  | a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 700 | 2,24 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P549 4900 | D 300x950 | 2310 | 101,6/3,6 |  | P655 5510 | E 300x1000 | 2480 |  | 101,6/3,6 | P647 4780 | F 400x1000 |
|  |  | a = 1000 b = 1500 a = 1400 b = 700 | 2,48 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P549 4900 | E 300x1000 | 2400 | 101,6/3,6 |  | P656 5600 | F 400x1000 | 2600 |  | 101,6/3,6 | P658 5800 | F 400x1000 |
|  | III | a = 900 b = 1350 a = 900 b = 450 | 1,63 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P444 4400 | C 300x850 | 2280 | 88,9/3,2 |  | P548 4880 | C 300x850 | 2430 |  | 88,9/3,2 | P551 5130 | D 300x950 |
|  |  | a = 450 b = 900 a = 1050 b = 350 | 0,78 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P337 3750 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 |  | P342 4260 | B 300x750 | 2480 |  | 76,1/2,0 | P344 4430 | B 300x750 |
|  |  | a = 450 b = 900 a = 900* b = 450* | 0,82 | 1350 | 76,1/2,0 |  | P334 3400 | B 300x750 | 1830 | 76,1/2,0 |  | P338 3880 | B 300x750 | 1980 |  | 76,1/2,0 | P340 4030 | B 300x750 |
|  |  | a = 450 b = 900 a = 1350 b = 900 | 1,63 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P444 4400 | C 300x850 | 2390 | 88,9/3,2 |  | P549 4990 | C 300x850 | 2580 |  | 88,9/3,2 | P551 5180 | C 300x850 |
|  |  | a = 900 b = 1350 a = 1050 b = 350 | 1,59 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P443 4300 | C 300x850 | 2310 | 88,9/3,2 |  | P548 4810 | C 300x850 | 2480 |  | 88,9/3,2 | P550 5080 | D 300x950 |
| (pav.) | III | a = 900 b = 1350 a = 900* b =450* | 1,63 | 1350 | 76,1/2,9 |  | P439 3950 | C 300x850 | 1830 | 76,1/2,9 |  | ?444 4430 | ? 300x850 | 1980 |  | 76,1/2,9 | ?445 4580 | ? 300x850 |
|  |  | a = 900 b = 1350 a = 800 b = 600 | 1,70 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P445 4550 | C 300x850 | 2280 | 88,9/3,2 |  | ?551 5130 | D 300x950 | 2430 |  | 88,9/3,2 | ?552 5280 | D 300x950 |
|  |  | a = 900 b = 1350 a = 1350 b = 450 | 1,83 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P544 4400 | C 300x850 | 2390 | 88,9/3,2 |  | ?550 5090 | D 300x950 | 2580 |  | 88,9/3,2 | ?554 5430 | D 300x950 |
|  |  | a = 900 b = 1350 a = 1350 b = 900 | 2,44 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P549 4950 | D 300x950 | 2390 | 101,6/3,6 |  | ?656 5640 | F 400x1000 | 2580 |  | 101,6/3,6 | ?658 5830 | F 400x1000 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 300 b = 600 a = 600* b = 300* | 0,58 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P337 3710 | ? 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 |  | ?341 4140 | ? 300x750 | 2070 |  | 76,1/2,0 | ?342 4280 | ? 300x750 |
|  |  | a = 700 a = 600 b = 900 a = 600* b = 300* | 0,94 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P340 4010 | ? 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 |  | ?344 4440 | ? 300x750 | 2070 |  | 76,1/2,0 | ?345 4580 | ? 300x750 |
|  |  | a = 700 a = 600 b = 900 a = 900 b = 600 | 1,04 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P447 4710 | C 300x850 | 2280 | 76,1/2,9 |  | P451 5190 | C 300x850 | 2430 |  | 76,1/2,9 | P353 5340 | C 300x850 |
|  |  | a = 700 a = 300 b = 600 a = 900 b = 600 | 0,94 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P343 4310 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 |  | P347 4790 | B 300x750 | 2430 |  | 76,1/2,0 | P349 4940 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 350 b = 700 a = 700* b = 350* | 0,84 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P339 3980 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 |  | P344 4460 | B 300x750 | 2080 |  | 76,1/2,0 | P346 4610 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 350 b = 700 a = 1050 b = 350 | 0,63 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P343 4330 | B 300x750 | 2310 | 76,1/2,0 |  | P348 4840 | B 300x750 | 2480 |  | 76,1/2,0 | P350 5010 | B 300x750 |
|  |  | a = 900 a = 350 b = 700 a = 1350 b = 350 | 1,07 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P343 4330 | B 300x750 | 2390 | 76,1/2,0 |  | P349 4920 | B 300x750 | 2580 |  | 76,1/2,9 | P352 5210 | C 300x850 |
|  | II | a = 900 a = 350 b = 700 a = 1050 b = 700 | 1,33 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P447 4780 | C 300x850 | 2310 | 76,1/2,9 |  | P452 5290 | C 300x850 | 2480 |  | 76,1/2,9 | P454 5460 | C 300x850 |
|  |  | a = 900 a = 350 b = 700 a = 1400 b = 700 | 1,58 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P447 4780 | C 300x850 | 2400 | 88,9/3,2 |  | P553 5380 | C 300x850 | 2600 |  | 88,9/3,2 | P556 5680 | D 300x950 |
|  |  | a = 900 a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350* | 1,34 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P343 4330 | ? 300x750 | 1930 | 76,1/2,9 |  | P449 4910 | ? 300x850 | 2080 |  | 76,1/2,9 | P450 5060 | C 300x850 |
|  |  | a = 900 a = 700 b = 1050 a = 1050 b = 350 | 1,74 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P447 4780 | C 300x850 | 2310 | 76,1/2,9 |  | P452 5290 | C 300x850 | 2480 |  | 88,9/3,2 | P554 5460 | C 300x850 |
| (pav.) | II | a = 900 a = 700 b = 1050 a = 1350 b = 350 | 1,81 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P448 4830 | C 300x850 | 2390 | 88,9/3,2 |  | P554 5420 | C 300x850 | 2580 |  | 88,9/3,2 | P557 5710 | D 300x950 |
|  |  | a = 900 a = 700 b = 1050 a = 1400 b = 700 | 2,32 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P552 5280 | D 300x950 | 2400 | 88,9/3,2 |  | P557 5780 | C 300x850 | 2600 |  | 101,6/3,6 | P661 6180 | F 400x1000 |
|  |  | a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 700* b = 350* | 2,10 | 1450 | 88,9/3,2 |  | P550 5030 | D 300x950 | 1950 | 88,9/3,2 |  | P555 5530 | E 300x1000 | 2120 |  | 88,9/3,2 | P557 5700 | E 300x1000 |
|  |  | a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 350 | 2,26 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P553 5380 | E 300x1000 | 2310 | 101,6/3,6 |  | P659 5990 | F 400x1000 | 2480 |  | 101,6/3,6 | P661 6160 | F 400x1000 |
|  |  | a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1350 b = 350 | 2,32 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P553 5380 | E 300x1000 | 2390 | 101,6/3,6 |  | P660 6070 | F 400x1000 | 2580 |  | 101,6/3,6 | P662 6260 | F 400x1000 |
| (pav.) | II | a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 700 | 2,59 | 1800 | 101,6/3,6 |  | P657 5780 | F 400x1000 | 2310 | 101,6/3,6 |  | P662 6290 | F 400x1000 | 2480 |  | 101,6/3,6 | P664 6460 | F 400x1000 |
|  |  | a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1400 b = 700 | 2,83 | 1800 | 101,6/3,6 |  | P657 5780 | F 400x1000 | 2400 | 101,6/3,6 |  | P663 6380 | F 400x1000 | 2600 |  | 114,3/3,6 | P665 6580 | G 400x1050 |
|  | III | a = 1200 a = 450 b = 900 a = 1050 b = 350 | 1,41 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P449 4900 | C 300x850 | 2350 | 88,9/3,2 |  | P554 5450 | ? 300x850 | 2530 |  | 88,9/3,2 | P556 5630 | C 300x850 |
|  |  | a = 1200 a = 450 b = 900 a = 900* b = 450* | 1,45 | 1350 | 76,1/2,9 |  | P445 4550 | C 300x850 | 1900 | 76,1/2,9 |  | P451 5100 | ? 300x850 | 2080 |  | 76,1/2,9 | P452 5280 | C 300x850 |
| (pav.) | III | a = 1200 a = 450 b = 900 a = 1350 b = 900 | 2,26 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P555 5550 | E 300x1000 | 2390 | 101,6/3,6 |  | P662 6240 | F 400x1000 | 2850 |  | 101,6/3,6 | P667 6700 | F 400x1000 |
|  |  | a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 1050 b = 350 | 2,22 | 1800 | 88,9/3,2 |  | P554 5450 | E 300x1000 | 2350 | 101,6/3,6 |  | P661 6100 | F 400x1000 | 2530 |  | 101,6/3,6 | P762 6280 | F 400x1000 |
|  |  | a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 900* b = 450* | 2,26 | 1350 | 88,9/3,2 |  | P551 5100 | E 300x1000 | 1900 | 101,6/3,6 |  | P657 5750 | F 400x1000 | 2080 |  | 101,6/3,6 | P659 5930 | F 400x1000 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 600 a = 600* b = 300* | 0,76 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P337 3710 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 |  | P341 4140 | B 300x750 | 2070 |  | 76,1/2,0 | P342 4280 | B 300x750 |
|  |  | a = 700 a = 600 a = 900 b = 600 | 1,11 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P343 4310 | B 300x750 | 2280 | 76,1/2,0 |  | P347 4790 | B 300x750 | 2430 |  | 76,1/2,9 | P450 5040 | C 300x850 |
|  | II | a = 900 a = 700 a = 700* b = 350* | 1,09 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P339 3980 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 |  | P344 4460 | B 300x750 | 2080 |  | 76,1/2,0 | P346 4610 | B 300x750 |
| (pav.) | II | a = 900 a = 700 a = 1050 b = 350 | 1,21 | 1800 | 76,1/2,0 |  | P344 4430 | ? 300x750 | 2310 | 76,1/2,9 |  | P449 4940 | C 300x850 | 2480 |  | 76,1/2,9 | P451 5110 | C 300x850 |
|  |  | a = 900 a = 700 a = 1350 b = 350 | 1,31 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P444 4430 | C 300x850 | 2390 | 76,1/2,9 |  | P450 5020 | C 300x850 | 2580 |  | 76,1/2,9 | P452 5210 | C 300x850 |
|  |  | a = 900 a = 700 a = 1050 b = 700 | 1,58 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P447 4780 | C 300x850 | 2310 | 88,9/3,2 |  | P552 5290 | C 300x850 | 2480 |  | 88,9/3,2 | P554 5460 | C 300x850 |
|  |  | a = 900 a = 700 a = 1400 b = 350 | 1,82 | 1800 | 76,1/2,9 |  | P447 4780 | C 300x850 | 2400 | 88,9/3,2 |  | P553 5380 | ? 300x850 | 2600 |  | 88,9/3,2 | P555 5580 | D 300x950 |
|  | III | a = 1200 a = 900 a = 900* b = 450* | 1,85 | 1340 | 76,1/2,9 |  | P445 4540 | C 300x850 | 1900 | 88,9/3,2 |  | P552 5200 | D 300x950 | 2080 |  | 88,9/3,2 | P553 5380 | D 300x950 |
| (pav.) | III | a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 800 b = 600 | 2,33 | 1800 | 101,6/3,6 |  | P658 5800 | F 400x1000 | 2350 | 101,6/3,6 |  | P663 6350 | F 400x1000 | 2530 |  | 101,6/3,6 | P665 6530 | F 400x1000 |
|  |  | a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 1350 b =450 | 2,46 | 1800 | 101,6/3,6 |  | P656 5650 | F 400x1000 | 2390 | 101,6/3,6 |  | P662 6240 | F 400x1000 | 2580 |  | 101,6/3,6 | P664 6430 | F 400x1000 |
|  |  | a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 1350 b = 900 | 3,07 | 1800 | 101,6/3,6 |  | P661 6100 | F 400x1000 | 2390 | 114,3/3,6 |  | P766 6690 | G 400x1050 | 2580 |  | 114,3/3,6 | P768 6880 | G 400x1050 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 900 b = 600 a = 600* b = 300* | 0,94 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P337 3710 | B 300x750 | 1980 | 76,1/2,0 |  | P341 4190 | B 300x750 | 2130 |  | 76,1/2,0 | P343 4340 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 1050 b = 350 a = 700* b = 350* | 0,97 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P336 3630 | B 300x750 | 1960 | 76,1/2,0 |  | P341 4140 | B 300x750 | 2130 |  | 76,1/2,0 | P343 4310 | B 300x750 |
|  | III | a = 1200 a = 1350 b = 450 a = 900* b = 450* | 1,65 | 1350 | 76,1/2,9 |  | P441 4100 | C 300x850 | 1940 | 76,1/2,9 |  | P446 4690 | C 300x850 | 2130 |  | 88,9/3,2 | P548 4880 | C 300x850 |
| (pav.) | I | a = 700 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300* | 0,58 | 1200 | 76,1/2,0 |  | P331 3110 | B 300x750 | 1630 | 76,1/2,0 |  | P335 3540 | B 300x750 | 1770 |  | 76,1/2,0 | P336 3680 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350* | 0,85 | 1100 | 76,1/2,0 |  | P332 3280 | B 300x750 | 1580 | 76,1/2,0 |  | P337 3760 | B 300x750 | 1730 |  | 76,1/2,0 | P339 3910 | B 300x750 |
|  | III | a = 1200* a = 900* b = 450* a = 900* b = 450* | 1,45 | 900 | 76,1/2,0 |  | P335 3550 | B 300x750 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P341 4100 | B 300x750 | 1630 |  | 76,1/2,9 | P443 4380 | C 300x850 |
| (pav.) | I | a = 700 skers.Ø = 600 a = 600* b = 300* | 0,68 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P337 3710 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 |  | P341 4140 | B 300x750 | 2070 |  | 76,1/2,0 | P342 4280 | B 300x750 |
|  | II | a = 900 skers.Ø = 700 a = 700* b = 350* | 0,98 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P339 3980 | B 300x750 | 1930 | 76,1/2,0 |  | P344 4460 | B 300x750 | 2080 |  | 76,1/2,0 | P346 4610 | B 300x750 |
|  | III | a = 1200 skers.Ø = 900 a = 900* b = 450* | 1,68 | 1350 | 76,1/2,9 |  | P445 4550 | C 300x850 | 1900 | 88,9/3,2 |  | P551 5100 | C 300x850 | 2080 |  | 88,9/3,2 | P553 5380 | E 300x1000 |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 skers.Ø = 600 a = 600* b = 300* | 0,74 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P337 3700 | B 300x750 | 1900 | 76,1/2,0 |  | P341 4100 | B 300x750 | 2030 |  | 76,1/2,0 | P342 4230 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 skers.Ø = 700 a = 700* b = 350* | 1,01 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P339 3900 | B 300x750 | 1880 | 76,1/2,0 |  | P343 4330 | B 300x750 | 2020 |  | 76,1/2,0 | P344 4470 | B 300x750 |
|  | III | skers.Ø = 900 skers.Ø = 900 a = 900* b = 450* | 1,85 | 1350 | 76,1/2,9 |  | P444 4400 | C 300x850 | 1830 | 88,9/3,2 |  | P548 4880 | C 300x850 | 1980 |  | 88,9/3,2 | P550 5030 | C 300x850 |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300* | 0,64 | 1200 | 76,1/2,0 |  | P331 3100 | B 300x750 | 1600 | 76,1/2,0 |  | P335 3500 | B 300x750 | 1730 |  | 76,1/2,0 | P336 3630 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350* | 0,88 | 1100 | 76,1/2,0 |  | P332 3200 | B 300x750 | 1530 | 76,1/2,0 |  | P336 3630 | B 300x750 | 1670 |  | 76,1/2,0 | P337 3770 | B 300x750 |
|  | III | skers.Ø = 900 a = 900* b = 450* a = 900* b = 450* | 1,54 | 900 | 76,1/2,0 |  | P334 3400 | B 300x750 | 1380 | 76,1/2,0 |  | P338 3880 | B 300x750 | 1530 |  | 76,1/2,9 | P441 4130 | B 300x850 |
| (pav.) | I | a = 600 b = 900 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300* | 0,90 | 1200 | 76,1/2,0 |  | P334 3400 | B 300x750 | 1600 | 76,1/2,0 |  | P338 3800 | B 300x750 | 1730 |  | 76,1/2,0 | P339 3930 | B 300x750 |
|  | II | a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350* | 1,24 | 1100 | 76,1/2,0 |  | P335 3550 | B 300x750 | 1530 | 76,1/2,0 |  | P339 3980 | B 300x750 | 1670 |  | 76,1/2,0 | P341 4120 | B 300x750 |
|  | III | a = 900 b = 1350 a = 900* b = 450* a = 700* b = 350* | 2,04 | 900 | 76,1/2,9 |  | P438 3850 | C 300x850 | 1380 | 88,9/3,2 |  | P544 4430 | D 300x950 | 1530 |  | 88,9/3,2 | P545 4580 | D 300x950 |
| (pav.) | I | skers.Ø = 600 a = 600 b = 300 skers.Ø = 600 a = 600* b = 300* | 0,92 | 1500 | 76,1/2,0 |  | P340 4000 | B 300x750 | 1900 | 76,1/2,0 |  | P344 4400 | B 300x750 | 2030 |  | 76,1/2,0 | P345 4530 | B 300x750 |
|  | II | skers.Ø = 700 a = 700 b = 350 skers.Ø = 700 a = 700* b = 350* | 1,26 | 1450 | 76,1/2,0 |  | P342 4250 | B 300x750 | 1880 | 76,1/2,9 |  | P447 4780 | C 300x850 | 2020 |  | 76,1/2,9 | P449 4920 | C 300x850 |
|  | III | skers.Ø = 900 a = 900 b = 450 skers.Ø = 900 a = 900* b = 450* | 2,10 | 1350 | 88,9/3,2 |  | P549 4950 | D 300x950 | 1830 | 88,9/3,2 |  | P554 5430 | E 300x1000 | 1980 |  | 88,9/3,2 | P555 5580 | E 300x1000 |
| (pav.) | I | a = 600 b = 900 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300* a = 600* b = 300* | 1,08 | 900 | 76,1/2,0 |  | P334 3400 | B 300x750 | 1300 | 76,1/2,0 |  | P338 3800 | B 300x750 | 1430 |  | 76,1/2,0 | P339 3930 | B 300x750 |
|  | II | a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350* a = 700* b = 350* | 1,49 | 750 | 76,1/2,0 |  | P335 3550 | B 300x750 | 1180 | 76,1/2,0 |  | P339 3980 | B 300x750 | 1320 |  | 76,1/2,9 | P441 4120 | B 300x750 |
|  | III | a = 900 b = 1350 a = 900* b = 450* a = 900* b = 450* a = 900* b = 450* | 2,45 | 450 | 76,1/2,9 |  | P439 3950 | C 300x850 | 930 | 88,9/3,2 |  | P545 4530 | D 300x950 | 1080 |  | 88,9/3,2 | P546 4680 | D 300x950 |

* Papildomos lentelės

VI SKYRIUS. INDIVIDUALAUS PROJEKTAVIMO INFORMACINIŲ (NESTANDARTINIŲ) KELIO ŽENKLŲ ATRAMOS IR ĮRENGIMO PRINCIPAI

I skirsnis. Bendrosios nuostatos

24. Šiame skyriuje nurodyti principai taikomi statant individualaus projektavimo informacinių (nestandartinių) ženklų skydus.

Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS), naudojamų ženklų skydų atramoms, matmenys apskaičiuoti taikant rekomenduojamą pastatymo aukštį (PA), lygų 1500 mm (standartas LST 1405 [4.10]). Taikant kitokį PA, tačiau ne didesnį kaip 1700 mm, vertikalių PVS ilgis padidinamas arba sumažinamas atitinkamu skirtumu, o pasparų ilgiams apskaičiuoti (mažinant ar didinant) šiam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienučių storiai ir pamatų matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnį nei 1700 mm, PVS ir pamatų matmenis reikia apskaičiuoti iš naujo.

25. Didelė dalis nelaimingų atsitikimų (avarijų), įvykstančių šalia kelio, traktuojami kaip tokie, kurių metu transporto priemonė nukrypsta nuo važiuojamosios dalies ir važiuoja į šoninę kliūtį. Atsižvelgiant į tai, kelio ženklus arti važiuojamosios dalies pagal galimybę reikia pastatyti tokius, kad transporto priemonės juos galėtų deformuoti arba nublokšti. Priešingu atveju pastatyti kelio ženklai turi būti atitveriami apsauginiais atitvarais.

II skirsnis. Ženklų skydų diferencijavimas

26. Maži ženklų skydai pasižymi pastatymui reikalingų atramų, sudarytų iš plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) skaičiumi ir skydų ploto dydžiu.

Mažiems skydams pastatyti naudojami du PVS, kurių didžiausi matmenys 76,1/2,9 mm. Skydų plotas – nuo 0,5 iki 1,4 m2. Naudojant atramoms tokių matmenų PVS, atramos bus saugios (standartas LST EN 12767 [4.13]), neatsižvelgiant į atstumą tarp PVS pagal 2 iliustraciją.

27. Vidutiniai ženklų skydai taip pat pasižymi pastatymui reikalingų atramų, sudarytų iš PVS, skaičiumi ir skydų ploto dydžiu.

Vidutiniams skydams pastatyti naudojami du PVS, kurių didžiausi matmenys yra 88,9/3,2 mm, skydų plotas nuo – 1,4 iki 2,8 m2. Tuo atveju, kai atrama tampa nesaugi, t. y. kai apskaičiuoti PVS matmenys yra lygūs 88,9/3,2 mm, o atstumas tarp PVS mažesnis kaip 1500 mm arba kai matmenys didesni kaip 88,9/3,2 mm, tokią atramą reikia atitverti arba naudoti pasparas, pavaizduotas 3 iliustracijoje, kurios leistų sumažinti atramos PVS matmenis, ar santvarinių stovų (SS) atramas, pavaizduotas 4 iliustracijoje.

28. Dideli ženklų skydai pasižymi tuo, kad jiems pastatyti reikia didesnio skaičiaus ir didesnių matmenų PVS su pasparomis arba be jų, tačiau gali būti naudojamos SS ar gardelinės konstrukcijos atramos. Didelių ženklų skydų plotas – nuo 2,8 iki 30,0 m2.

29. Labai dideli ženklų skydai pasižymi tuo, kad jiems pastatyti reikia daugiau laikančiųjų (atraminių) konstrukcijų. Dažniausiai naudojamos SS ar gardelinių konstrukcijų atramos. Labai didelių ženklų skydų plotas – didesnis kaip 30,0 m2.

(pav.)

2 iliustracija. Ženklų skydų atramos be pasparų

| AG – apačios gabaritas | f – atstumas tarp PVS: |
| --- | --- |
| a – stačiakampių ženklų plotis | – kai naudojami du P VS, f = 0,60 x a; |
| b – stačiakampių ženklų aukštis | – kai naudojami trys PVS, f = 0,35 x a; |
| S – PVS ilgis | – kai naudojami keturi PVS, f = 0,25 x a. |
| c – PVS inkaravimo gylis į pamatą |  |

(pav.)

3 iliustracija. Ženklų skydų atrama su paspara

d – mazginio lakšto plotis

e – mazginio lakšto gembių ilgis

III skirsnis. Medžiagos

30. Atramoms naudojamų PVS plieno kokybė turi atitikti S 235 klasės reikalavimus pagal standartą LST EN 10219-1 [4.14]. Plieno rūšiai ir reikalingiems matmenims parinkti taikomas standartas LST EN 10219-2 [4.15] ir, jeigu reikia, papildomiems skaičiavimams atlikti taikomas reglamentas STR 2.05.04 [4.3].

31. Pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2, pamatų betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė – F50.

IV skirsnis. Atramų tipiniai sprendiniai ir projektavimas

Maži ženklų skydai

32. Statant mažus skydus papildomų skaičiavimų atlikti nereikia, jeigu jų plotas neviršija nurodyto 26 punkte. Atramoms naudojamų pamatų matmenys ir PVS skersmenys, sienučių storiai, ilgiai pateikti 5 lentelėje. Matmenys apskaičiuoti, laikantis reglamente STR 2.05.04 [4.3] ir standartuose LST L ENV 1991-2-4 [4.12], LST EN 12899 [4.16] nurodytų apkrovų ir skaičiavimų metodų. Pagal atliktus skaičiavimus mažų skydų atramos statomos I ir II vėjo apkrovos rajonuose. Rajonų ribos nurodytos reglamento STR 2.05.04 [4.3] 3 priede.

Nurodytų 5 lentelėje pamatų, kai mažų skydų atramos statomos šlaituose, matmenys yra abiem PVS vienodi (apskaičiuoti pagal didžiausią AG). Pamatų armuoti nereikia.

Vidutiniai ženklų skydai

33. Statant vidutinius skydus papildomų skaičiavimų atlikti nereikia, jeigu jų plotas neviršija nurodyto 27 punkte. Atramoms naudojamų pamatų matmenys ir PVS skersmenys, sienučių storiai, ilgiai pateikti 6 lentelėje. Matmenys apskaičiuoti, laikantis reglamente STR 2.05.04 [4.3] ir standartuose LST L ENV 1991-2-4 [4.12], LST EN 12899-1 [4.16] nurodytų apkrovų ir skaičiavimų metodų. Pagal atliktus skaičiavimus vidutinių skydų atramos statomos I ir II vėjo apkrovos rajonuose. Rajonų ribos nurodytos reglamento STR 2.05.04 [4.3] 3 priede.

Nurodytų 6 lentelėje pamatų, kai vidutinių skydų atramos statomos šlaituose, matmenys yra abiem PVS vienodi (apskaičiuoti pagal didžiausią AG). Pamatų armuoti nereikia.

Dideli ženklų skydai

34. Didelių skydų atramoms arba pasparoms naudojamų pamatų ir PVS matmenys apskaičiuoti laikantis 32 punkte nurodytų normatyvinių dokumentų ir pateikti 7, 8, 9, 10 lentelėse.

35. Skaičiavimai atlikti pagal I vėjo apkrovos rajoną (7, 9 lentelės) ir pagal II vėjo apkrovos rajoną(8, 10 lentelės). Rajonų ribos nurodytos reglamento STR 2.05.04 [4.3] 3 priede. Pagal gautus rezultatus nustatyta, kad daugelis didelių skydų atramų nėra saugios. Parenkant kito tipo atramas, reikia atlikti papildomus skaičiavimus.

Nurodytų 7, 8, 9, 10 lentelėse pamatų, kai didelių skydų atramos statomos šlaituose, matmenys visiems PVS, įskaitant pasparas, yra vienodi.

Labai dideli ženklų skydai

36. Labai dideliems ženklų skydams pastatyti kito tipo atramų parinkimo nurodymai pateikti V skirsnyje. Konstruojant šiems skydams atramas, reikia atlikti papildomus skaičiavimus.

5 lentelė. Mažų skydų atramų specifikacija (individualaus projektavimo ženklai)_

| Schema | Mažų skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atramų ir pamatų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |
|  | Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | AG1, AG2, mm | PVS |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm |
|  |  |  |  | tipinis numeris ir ilgis, mm | skersmuo / sienutės storis, mm |  |
| (pav.) | a = 1450 b = 350 | 0,51 | 1600 | P326 2650 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 450 | 0,65 | 1600 | P327 2750 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 350 | 0,68 | 1600 | P326 2650 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 550 | 0,80 | 1600 | P328 2850 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 450 | 0,88 | 1600 | P327 2750 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 350 | 0,86 | 1600 | P326 2650 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 700 | 1,02 | 1600 | P330 3000 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 550 | 1,07 | 1600 | P328 2850 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 450 | 1,10 | 1600 | P327 2750 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 800 | 1,16 | 1600 | P331 3100 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 700 | 1,36 | 1600 | P330 3000 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 450 | 1,31 | 1600 | P327 2750 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 550 | 1,35 | 1600 | P328 2850 | 76,1/2,0 | B 300x750 |

5 lentelės tęsinys

| Schema | Mažų skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atramų ir pamatų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | AG1, mm | Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm | AG2, mm | Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm | Skersmuo / sienutės storis, mm | Pamato žymuo ir matmenys, mm | AG1, mm | Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm | AG2, mm | Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm | Skersmuo / sienutės storis, mm | Pamato žymuo ir matmenys, mm |
| (pav.) | a = 1450 b = 350 | 0,51 | 2000 | P330 3050 | 2430 | P334 3480 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2130 | P331 3180 | 2710 | P337 3760 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 450 | 0,65 | 2000 | P331 3150 | 2430 | P335 3580 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2130 | P332 3280 | 2710 | P338 3860 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 350 | 0,68 | 2040 | P330 3090 | 2630 | P336 3680 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2190 | P332 3240 | 2970 | P340 4020 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 550 | 0,80 | 2000 | P332 3250 | 2430 | P336 3680 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2130 | P333 3380 | 2710 | P339 3960 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 450 | 0,88 | 2040 | P331 3190 | 2630 | P337 3780 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2190 | P333 3340 | 2970 | P341 4120 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 350 | 0,86 | 2100 | P331 3150 | 2830 | P338 3880 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2260 | P333 3310 | 3240 | P342 4290 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 700 | 1,02 | 2000 | P334 3400 | 2430 | P338 3830 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2130 | P335 3530 | 2710 | P341 4110 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 550 | 1,07 | 2040 | P332 3290 | 2630 | P338 3880 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2190 | P334 3440 | 2970 | P342 4220 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 450 | 1,10 | 2100 | P332 3250 | 2830 | P339 3980 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2260 | P334 3410 | 3240 | P343 4390 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 800 | 1,16 | 2000 | P335 3500 | 2430 | P339 3930 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2130 | P336 3630 | 2710 | P342 4210 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 700 | 1,36 | 2040 | P334 3440 | 2630 | P340 4030 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2190 | P335 3590 | 2970 | P343 4370 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 450 | 1,31 | 2140 | P332 3290 | 3010 | P341 4160 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2320 | P334 3470 | 3480 | P346 4630 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 550 | 1,35 | 2100 | P333 3350 | 2830 | P340 4080 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2260 | P335 3510 | 3240 | P344 4490 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
| (pav.) | ? = 1450 b = 350 | 0,51 | 1600 | ?326 2650 | 1160 | ?322 2210 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?326 2650 | 1020 | ?320 2070 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | ? = 1450 b = 450 | 0,65 | 1600 | ?327 2750 | 1160 | ?323 2310 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?327 2750 | 1020 | ?321 2170 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | ? = 1950 b = 350 | 0,68 | 1600 | ?326 2650 | 1010 | ?320 2060 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?326 2650 | 820 | ?318 1870 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | a = 1450 b = 550 | 0,80 | 1600 | ?328 2850 | 1160 | ?324 2410 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?328 2850 | 1020 | ?322 2270 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | a = 1950 b = 450 | 0,88 | 1600 | ?327 2750 | 1010 | ?321 2160 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?327 2750 | 820 | ?319 1970 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | ? = 2450 b = 350 | 0,86 | 1600 | ?326 2650 | 860 | ?319 1910 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?326 2650 | 620 | ?316 1670 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | a = 1450 b = 700 | 1,02 | 1600 | ?330 3000 | 1160 | ?325 2560 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | P330 3000 | 1020 | ?324 2420 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | a = 1950 b = 550 | 1,07 | 1600 | ?328 2850 | 1010 | ?322 2260 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?328 2850 | 820 | ?320 2070 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | ? = 2450 b = 450 | 1,10 | 1600 | ?327 2750 | 860 | ?320 2010 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?327 2750 | 620 | ?317 1770 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | a = 1450 b = 800 | 1,16 | 1600 | ?331 3100 | 1160 | ?326 2660 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?331 3100 | 1020 | ?325 2520 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | a = 1950 b = 700 | 1,36 | 1600 | P330 3000 | 1010 | ?324 2410 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | P330 3000 | 820 | ?322 2220 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | ? = 2900 b = 450 | 1,31 | 1600 | ?327 2750 | 730 | ?328 2880 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?327 2750 | 440 | ?315 1590 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |
|  | ? = 2450 b = 550 | 1,35 | 1600 | ?328 2850 | 860 | ?318 1880 | 76,1/2,0 | ? 300x750 | 1600 | ?328 2850 | 620 | ?318 1870 | 76,1/2,0 | ? 300x750 |

6 lentelė. Vidutinių skydų atramų be pasparų specifikacija (individualaus projektavimo ženklai)

| Schema | Vidutinių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atramų ir pamatų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |
|  | Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | AG1, AG2, mm | PVS |  | Pamato žymuo ir matmenys, mm |
|  |  |  |  | tipinis numeris ir ilgis, mm | skersmuo / sienutės storis, mm |  |
| (pav.) | a = 1950 b = 800 | 1,56 | 1600 | P331 3100 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 550 | 1,60 | 1600 | P328 2850 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3500 b = 450 | 1,58 | 1600 | P327 2750 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 700 | 1,72 | 1600 | P330 3000 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 800 | 1,96 | 1600 | P331 3100 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3500 b = 550 | 1,93 | 1600 | P328 2850 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 1400 | 2,03 | 1600 | P337 3700 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 1050 | 2,05 | 1600 | P333 3350 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 1150 | 2,24 | 1600 | P334 3450 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 800 | 2,32 | 1600 | P331 3100 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3500 b = 700 | 2,45 | 1600 | P330 3000 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 1050 | 2,57 | 1600 | P333 3350 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 900 | 2,61 | 1600 | P332 3200 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 1150 | 2,81 | 1600 | P334 3450 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3900 b = 700 | 2,73 | 1600 | P330 3000 | 76,1/2,0 | B 300x750 |

6 lentelės tęsinys

| Schema | Vidutinių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atramų ir pamatų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | AG1, mm | Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm | AG2, mm | Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm | Skersmuo / sienutės storis, mm | Pamato žymuo ir matmenys, mm | AG1, mm | Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm | AG2, mm | Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm | Skersmuo / sienutės storis, mm | Pamato žymuo ir matmenys, mm |
| (pav.) | a = 1950 b = 800 | 1,56 | 2040 | P335 3540 | 2630 | P341 4130 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2190 | P336 3690 | 2970 | P344 4470 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 550 | 1,60 | 2140 | P333 3390 | 3010 | P342 4260 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2320 | P335 3570 | 3480 | P347 4730 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3500 b = 450 | 1,58 | 2200 | P333 3350 | 3250 | P344 4400 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2400 | P335 3550 | 3800 | P349 4950 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 700 | 1,72 | 2100 | P335 3500 | 2830 | P342 4230 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2260 | P336 3660 | 3240 | P346 4640 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 800 | 1,96 | 2100 | P336 3600 | 2830 | P343 4330 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2260 | P438 3860 | 3240 | P448 4840 | 76,1/2,9 | C 300x850 |
|  | a = 3500 b = 550 | 1,93 | 2200 | P435 3550 | 3250 | P446 4600 | 76,1/2,9 | C 300x850 | 2400 | P437 3750 | 3800 | P451 5150 | 76,1/2,9 | C 300x850 |
|  | a = 1450 b = 1400 | 2,03 | 2000 | P341 4100 | 2430 | P345 4530 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 2130 | P443 4330 | 2710 | P449 4910 | 76,1/2,9 | C 300x850 |
|  | a = 1950 b = 1050 | 2,05 | 2040 | P438 3890 | 2630 | P444 4480 | 76,1/2,9 | C 300x850 | 2190 | P440 4040 | 2970 | P448 4820 | 76,1/2,9 | C 300x850 |
|  | a = 1950 b = 1150 | 2,24 | 2040 | P439 3990 | 2630 | P445 4580 | 76,1/2,9 | C 300x850 | 2190 | P441 4140 | 2970 | P449 4920 | 76,1/2,9 | C 300x850 |
|  | a = 2900 b = 800 | 2,32 | 2140 | P437 3740 | 3010 | P446 4610 | 76,1/2,9 | C 300x850 | 2320 | P439 3920 | 3480 | P450 5080 | 76,1/2,9 | C 300x850 |
|  | a = 3500 b = 700 | 2,45 | 2200 | P437 3700 | 3250 | P447 4750 | 76,1/2,9 | C 300x850 | 2400 | P539 3900 | 3800 | P553 5300 | 88,9/3,2 | C 300x850 |
|  | a = 2450 b = 1050 | 2,57 | 2100 | P439 3950 | 2830 | P446 4680 | 76,1/2,9 | C 300x850 | 2260 | P541 4110 | 3240 | P550 5090 | 88,9/3,2 | C 300x850 |
|  | a = 2900 b = 900 | 2,61 | 2140 | P538 3840 | 3010 | P547 4710 | 88,9/3,2 | C 300x850 | 2320 | P541 4120 | 3480 | P552 5280 | 88,9/3,2 | E 300x1000 |
|  | a = 2450 b = 1150 | 2,81 | 2100 | P540 4050 | 2830 | P547 4780 | 88,9/3,2 | C 300x850 | 2260 | P543 4310 | 3240 | P552 5290 | 88,9/3,2 | E 300x1000 |
|  | a = 3900 b = 700 | 2,73 | 2240 | P538 3840 | 3410 | P550 5010 | 88,9/3,2 | E 300x1000 | 2450 | P540 4050 | 4010 | P556 5610 | 88,9/3,2 | E 300x1000 |
| (pav.) | a = 1950 b = 800 | 1,56 | 1600 | P331 3100 | 1010 | P325 2510 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P331 3100 | 820 | P323 2320 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 550 | 1,60 | 1600 | P328 2850 | 730 | P319 1980 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P328 2850 | 440 | P316 1690 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3500 b = 450 | 1,58 | 1600 | P327 2750 | 550 | P317 1700 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P327 2750 | 200 | P313 1350 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 700 | 1,72 | 1600 | P330 3000 | 870 | P322 2270 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P330 3000 | 620 | P320 2020 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 800 | 1,96 | 1600 | P331 3100 | 870 | P323 2370 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P331 3100 | 620 | P321 2120 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3500 b = 550 | 1,93 | 1600 | P328 2850 | 550 | P318 1800 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P328 2850 | 200 | P314 1450 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1450 b = 1400 | 2,03 | 1600 | P337 3700 | 1170 | P332 3270 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P337 3700 | 1020 | P331 3120 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 1050 | 2,05 | 1600 | P333 3350 | 1010 | P327 2760 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P333 3350 | 820 | P325 2570 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 1950 b = 1150 | 2,24 | 1600 | P334 3450 | 1010 | P328 2860 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P334 3450 | 820 | P326 2670 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 800 | 2,32 | 1600 | P331 3100 | 730 | P322 2230 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P331 3100 | 440 | P319 1940 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3500 b = 700 | 2,45 | 1600 | P330 3000 | 550 | P319 1950 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P330 3000 | 200 | P316 1600 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 1050 | 2,57 | 1600 | P333 3350 | 870 | P326 2620 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P333 3350 | 620 | P323 2370 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2900 b = 900 | 2,61 | 1600 | P332 3200 | 730 | P323 2330 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P332 3200 | 440 | P320 2040 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 2450 b = 1150 | 2,81 | 1600 | P334 3450 | 870 | P327 2720 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P334 3450 | 620 | P324 2470 | 76,1/2,0 | B 300x750 |
|  | a = 3900 b = 700 | 2,73 | 1600 | P330 3000 | 430 | P318 1830 | 76,1/2,0 | B 300x750 | 1600 | P330 3000 | 40 | P314 1440 | 76,1/2,0 | B 300x750 |

7 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklų) atramų be pasparų specifikacija (I vėjo apkrovos rajonas)

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1:2,0 |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | ilgis be pamatų, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | ilgis be pamatų, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | ilgis be pamatų, mm |  |
| a = 2900 b = 1000 | 2,90 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 2600 | 300x850 | 3 | 3080 | 88,9/3,2 | 4080 | 300x950 | 3 | 3580 | 88,9/3,2 | 4580 | 300x950 |
| a = 1950 b = 1600 | 3,12 | 2 | 1600 | 88,9/3,2 | 3200 | 300x950 | 2 | 2630 | 101,6/3,6 | 4230 | 400x1050 | 2 | 2970 | 101,6/3,6 | 4570 | 400x1050 |
| a = 3500 b = 900 | 3,15 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2500 | 300x850 | 3 | 3340 | 88,9/3,2 | 4240 | 300x950 | 3 | 3920 | 88,9/3,2 | 4820 | 300x950 |
| a = 2900 b = 1150 | 3,33 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2750 | 300x850 | 3 | 3080 | 88,9/3,2 | 4230 | 300x950 | 3 | 3580 | 88,9/3,2 | 4730 | 300x950 |
| a = 4500 b = 700 | 3,15 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 2300 | 300x850 | 4 | 3820 | 88,9/3,2 | 4520 | 300x950 | 4 | 4560 | 88,9/3,2 | 5260 | 300x950 |
| a = 2450 b = 1400 | 3,43 | 2 | 1600 | 88,9/3,2 | 3000 | 300x950 | 2 | 2830 | 101,6/3,6 | 4230 | 400x1050 | 2 | 3240 | 101,6/3,6 | 4640 | 400x1050 |
| a = 1950 b = 1800 | 3,51 | 2 | 1600 | 88,9/3,2 | 3400 | 400x950 | 2 | 2630 | 101,6/3,6 | 4430 | 400x1050 | 2 | 2970 | 101,6/3,6 | 4770 | 400x1050 |
| a = 3500 b = 1000 | 3,50 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2600 | 300x850 | 3 | 3340 | 88,9/3,2 | 4340 | 300x950 | 3 | 3920 | 101,6/3,6 | 4920 | 400x1050 |
| a = 4900 b = 700 | 3,43 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2300 | 300x850 | 4 | 3990 | 88,9/3,2 | 4690 | 300x950 | 4 | 4790 | 88,9/3,2 | 5490 | 300x950 |
| a = 3900 b = 1000 | 3,90 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2600 | 300x850 | 4 | 3560 | 88,9/3,2 | 4560 | 300x950 | 4 | 4210 | 88,9/3,2 | 5210 | 300x950 |
| a = 2450 b = 1600 | 3,92 | 2 | 1600 | 88,9/3,2 | 3200 | 400x950 | 2 | 2830 | 101,6/3,6 | 4430 | 400x1050 | 2 | 3240 | 114,3/3,6 | 4840 | 400x1150 |
| a = 2900 b = 1400 | 4,06 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 3000 | 300x850 | 3 | 3080 | 101,6/3,6 | 4480 | 400x1050 | 3 | 3580 | 101,6/3,6 | 4980 | 400x1050 |
| a = 2450 b = 1800 | 4,41 | 2 | 1600 | 101,6/3,6 | 3400 | 400x1050 | 2 | 2830 | 114,3/3,6 | 4630 | 400x1150 | 2 | 3240 | 114,3/3,6 | 5040 | 400x1150 |
| a = 2900 b = 1600 | 4,64 | 3 | 1600 | 88,9/3,2 | 3200 | 300x950 | 3 | 3080 | 101,6/3,6 | 4680 | 400x1050 | 3 | 3580 | 101,6/3,6 | 5180 | 400x1050 |
| a = 4500 b = 1000 | 4,50 | 4 | 1600 | 76,1/2,9 | 2600 | 300x850 | 4 | 3820 | 88,9/3,2 | 4820 | 300x950 | 4 | 4560 | 101,6/3,6 | 5560 | 400x1050 |
| a = 2450 b = 2000 | 4,90 | 2 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 2 | 2830 | 127,0/4,0 | 4830 | 400x1250 | 2 | 3240 | 127,0/4,0 | 5240 | 400x1250 |
| a = 4900 b = 1000 | 4,90 | 3 | 1600 | 88,9/3,2 | 2600 | 300x950 | 4 | 3990 | 101,6/3,6 | 4990 | 400x1050 | 4 | 4790 | 101,6/3,6 | 5790 | 400x1050 |
| a = 3500 b = 1600 | 5,60 | 3 | 1600 | 88,9/3,2 | 3200 | 400x950 | 3 | 3340 | 114,3/3,6 | 4940 | 400x1150 | 3 | 3920 | 114,3/3,6 | 5520 | 400x1150 |
| a = 3900 b = 1600 | 6,24 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 3200 | 300x950 | 4 | 3560 | 101,6/3,6 | 5160 | 400x1050 | 4 | 4210 | 114,3/3,6 | 5810 | 400x1150 |
| a = 2900 b = 2000 | 5,80 | 3 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 3 | 3080 | 114,3/3,6 | 5080 | 400x1150 | 3 | 3580 | 114,3/3,6 | 5580 | 400x1150 |
| a = 3500 b = 2000 | 7,00 | 3 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 3 | 3340 | 127,0/4,0 | 5340 | 400x1250 | 3 | 3920 | 127,0/4,0 | 5920 | 400x1250 |
| a = 2900 b = 2500 | 7,25 | 3 | 1600 | 101,6/3,6 | 4100 | 400x1050 | 3 | 3080 | 127,0/4,0 | 5580 | 400x1250 | 3 | 3580 | 127,0/4,0 | 6080 | 400x1250 |
| a = 3900 b = 2000 | 7,80 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 4 | 3560 | 114,3/3,6 | 5560 | 400x1150 | 4 | 4210 | 127,0/4,0 | 6210 | 400x1250 |
| a = 4900 b = 1600 | 7,84 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 3200 | 400x950 | 4 | 3990 | 127,0/4,0 | 5590 | 400x1250 | 4 | 4790 | 127,0/4,0 | 6390 | 400x1250 |
| a = 3500 b = 2500 | 8,75 | 3 | 1600 | 114,3/3,6 | 4100 | 400x1150 | 3 | 3340 | 139,7/4,0 | 5840 | 400x1350 | 3 | 3920 | 139,7/4,0 | 6420 | 400x1350 |
| a = 4500 b = 2000 | 9,00 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 4 | 3820 | 127,0/4,0 | 5820 | 400x1250 | 4 | 4560 | 127,0/4,0 | 6560 | 400x1250 |
| a = 3900 b = 2500 | 9,75 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 4100 | 400x1050 | 4 | 3560 | 127,0/4,0 | 6060 | 400x1250 | 4 | 4210 | 139,7/4,0 | 6710 | 400x1350 |
| a = 4900 b = 2000 | 9,80 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 4 | 3990 | 127,0/4,0 | 5990 | 400x1250 | 4 | 4790 | 139,7/4,0 | 6790 | 400x1350 |
| a = 4500 b = 2500 | 11,25 | 4 | 1600 | 114,3/3,6 | 4100 | 400x1150 | 4 | 3820 | 139,7/4,0 | 6320 | 400x1350 | 4 | 4560 | 159,0/4,0 | 526 | 500x1350 |
| a = 3900 b = 3000 | 11,70 | 4 | 1600 | 114,3/3,6 | 4600 | 400x1150 | 4 | 3560 | 139,7/4,0 | 6560 | 400x1350 | 4 | 4210 | 159,0/4,0 | 7210 | 500x1350 |
| a = 4900 b = 2500 | 12,25 | 4 | 1600 | 114,3/3,6 | 4100 | 400x1150 | 4 | 3990 | 159,0/4,0 | 6490 | 500x1350 | 4 | 4790 | 159,0/4,0 | 7290 | 500x1350 |
| a = 3500 b = 3700 | 12,95 | 3 | 1600 | 139,7/4,0 | 5300 | 400x1350 | 3 | 3340 | 168,3/5,0 | 7040 | 500x1450 | 3 | 3920 | 168,3/5,0 | 7620 | 500x1450 |
| a = 4500 b = 3000 | 13,50 | 4 | 1600 | 127,0/4,0 | 4600 | 400x1250 | 4 | 3820 | 159,0/4,0 | 6820 | 500x1350 | 4 | 4560 | 159,0/4,0 | 7560 | 500x1350 |
| a = 3900 b = 3700 | 14,43 | 4 | 1600 | 127,0/4,0 | 5300 | 400x1250 | 4 | 3560 | 159,0/4,0 | 7260 | 500x1350 | 4 | 4210 | 168,3/5,0 | 7910 | 500x1450 |
| a = 4900 b = 3000 | 14,70 | 4 | 1600 | 127,0/4,0 | 4600 | 400x1250 | 4 | 3990 | 159,0/4,0 | 6990 | 500x1350 | 4 | 4790 | 168,3/5,0 | 7790 | 500x1450 |
| a = 4500 b = 3700 | 16,65 | 4 | 1600 | 139,7/4,0 | 5300 | 400x1350 | 4 | 3820 | 168,3/5,0 | 7520 | 500x1450 | 4 | 4560 | 168,3/5,0 | 8260 | 500x1450 |
| a = 4900 b = 3500 | 17,15 | 4 | 1600 | 139,7/4,0 | 5100 | 400x1350 | 4 | 3990 | 168,3/5,0 | 7490 | 500x1450 | 4 | 4790 | 168,3/5,0 | 8290 | 500x1450 |
| a = 4500 b = 4200 | 18,90 | 4 | 1600 | 159,0/4,0 | 5800 | 500x1350 | 4 | 3820 | 168,3/5,0 | 8020 | 500x1450 | 4 | 4560 | 193,7/5,0 | 8760 | 500x1600 |
| a = 4900 b = 4200 | 20,58 | 4 | 1600 | 159,0/4,0 | 5800 | 500x1350 | 4 | 3990 | 193,7/5,0 | 8190 | 500x1600 | 4 | 4790 | 193,7/5,0 | 8990 | 500x1600 |
| a = 5000 b = 4500 | 22,50 | 4 | 1600 | 168,3/5,0 | 6100 | 500x1450 | 4 | 4040 | 193,7/5,0 | 8540 | 500x1600 | 4 | 4850 | 219,1/6,0 | 9350 | 500x1750 |
| a = 5500 b = 4500 | 24,75 | 4 | 1600 | 168,3/5,0 | 6100 | 500x1450 | 4 | 4260 | 219,1/6,0 | 8760 | 500x1750 | 4 | 5140 | 219,1/6,0 | 9640 | 500x1750 |
| a = 6000 b = 4500 | 27,00 | 4 | 1600 | 168,3/5,0 | 6100 | 500x1450 | 4 | 4480 | 219,1/6,0 | 8980 | 500x1750 | 4 | 5430 | 219,1/6,0 | 9930 | 500x1750 |
| a = 5500 b = 5000 | 27,50 | 4 | 1600 | 193,7/5,0 | 6600 | 500x1600 | 4 | 4260 | 219,1/6,0 | 9260 | 500x1750 | 4 | 5140 | 219,1/6,0 | 10140 | 500x1750 |
| a = 6000 b = 5000 | 30,00 | 4 | 1600 | 193,7/5,0 | 6600 | 500x1600 | 4 | 4480 | 219,1/6,0 | 9480 | 500x1750 | 4 | 5430 | 219,1/6,0 | 10430 | 600x1900 |

8 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklų) atramų be pasparų specifikacija (II vėjo apkrovos rajonas)

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1:2,0 |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | ilgis be pamatų, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | ilgis be pamatų, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | ilgis be pamatų, mm |  |
| a = 2900 b = 1000 | 2,90 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2600 | 300x850 | 3 | 3080 | 88,9/3,2 | 4080 | 300x950 | 3 | 3480 | 101,6/3,6 | 4580 | 400x1050 |
| a = 1950 b = 1600 | 3,12 | 2 | 1600 | 101,6/3,6 | 3200 | 400x1050 | 2 | 2630 | 114,3/3,6 | 4230 | 400x1150 | 2 | 2970 | 114,3/3,6 | 4570 | 400x1150 |
| a = 3500 b = 900 | 3,15 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2500 | 300x850 | 3 | 3340 | 101,6/3,6 | 4240 | 400x1050 | 3 | 3800 | 101,6/3,6 | 4820 | 400x1050 |
| a = 2900 b = 1150 | 3,33 | 3 | 1600 | 88,9/3,2 | 2750 | 300x950 | 3 | 3080 | 101,6/3,6 | 4230 | 400x1050 | 3 | 3480 | 101,6/3,6 | 4730 | 400x1050 |
| a = 4500 b = 700 | 3,15 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2300 | 300x850 | 4 | 3820 | 88,9/3,2 | 4520 | 300x950 | 4 | 4330 | 101,6/3,6 | 5260 | 400x1050 |
| a = 2450 b = 1400 | 3,43 | 2 | 1600 | 101,6/3,6 | 3000 | 400x1050 | 2 | 2830 | 114,3/3,6 | 4230 | 400x1150 | 2 | 3240 | 114,3/3,6 | 4640 | 400x1150 |
| a = 1950 b = 1800 | 3,51 | 2 | 1600 | 101,6/3,6 | 3400 | 400x1050 | 2 | 2630 | 114,3/3,6 | 4430 | 400x1150 | 2 | 2970 | 114,3/3,6 | 4770 | 400x1150 |
| a = 3500 b = 1000 | 3,50 | 3 | 1600 | 88,9/3,2 | 2600 | 300x950 | 3 | 3340 | 101,6/3,6 | 4340 | 400x1050 | 3 | 3800 | 101,6/3,6 | 4920 | 400x1050 |
| a = 4900 b = 700 | 3,43 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 2300 | 300x850 | 4 | 3990 | 101,6/3,6 | 4690 | 400x1050 | 4 | 4550 | 101,6/3,6 | 5490 | 400x1050 |
| a = 3900 b = 1000 | 3,90 | 4 | 1600 | 76,1/2,9 | 2600 | 300x850 | 4 | 3560 | 101,6/3,6 | 4560 | 400x1050 | 4 | 4010 | 101,6/3,6 | 5210 | 400x1050 |
| a = 2450 b = 1600 | 3,92 | 2 | 1600 | 101,6/3,6 | 3200 | 400x1050 | 2 | 2830 | 127,0/4,0 | 4430 | 400x1250 | 2 | 3240 | 127,0/4,0 | 4840 | 400x1250 |
| a = 2900 b = 1400 | 4,06 | 3 | 1600 | 88,9/3,2 | 3000 | 300x950 | 3 | 3080 | 101,6/3,6 | 4480 | 400x1050 | 3 | 3480 | 114,3/3,6 | 4980 | 400x1150 |
| a = 2450 b = 1800 | 4,41 | 2 | 1600 | 114,3/3,6 | 3400 | 400x1150 | 2 | 2830 | 127,0/4,0 | 4630 | 400x1250 | 2 | 3240 | 127,0/4,0 | 5040 | 400x1250 |
| a = 2900 b = 1600 | 4,64 | 3 | 1600 | 101,6/3,6 | 3200 | 400x1050 | 3 | 3080 | 114,3/3,6 | 4680 | 400x1150 | 3 | 3480 | 114,3/3,6 | 5180 | 400x1150 |
| a = 4500 b = 1000 | 4,50 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 2600 | 300x950 | 4 | 3820 | 101,6/3,6 | 4820 | 400x1050 | 4 | 4330 | 114,3/3,6 | 5560 | 400x1150 |
| a = 2450 b = 2000 | 4,90 | 2 | 1600 | 114,3/3,6 | 3600 | 400x1150 | 2 | 2830 | 127,0/4,0 | 4830 | 400x1250 | 2 | 3240 | 139,7/4,0 | 5240 | 400x1350 |
| a = 4900 b = 1000 | 4,90 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 2600 | 300x950 | 4 | 3990 | 114,3/3,6 | 4990 | 400x1150 | 4 | 4550 | 114,3/3,6 | 5790 | 400x1150 |
| a = 3500 b = 1600 | 5,60 | 3 | 1600 | 101,6/3,6 | 3200 | 400x1050 | 3 | 3340 | 127,0/4,0 | 4940 | 400x1250 | 3 | 3800 | 127,0/4,0 | 5520 | 400x1250 |
| a = 3900 b = 1600 | 6,24 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 3200 | 400x1050 | 4 | 3560 | 114,3/3,6 | 5160 | 400x1150 | 4 | 4010 | 127,0/4,0 | 5810 | 400x1250 |
| a = 2900 b = 2000 | 5,80 | 3 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 3 | 3080 | 127,0/4,0 | 5080 | 400x1250 | 3 | 3480 | 127,0/4,0 | 5580 | 400x1250 |
| a = 3500 b = 2000 | 7,00 | 3 | 1600 | 114,3/3,6 | 3600 | 400x1150 | 3 | 3340 | 139,7/4,0 | 5340 | 400x1350 | 3 | 3800 | 139,7/4,0 | 5920 | 400x1350 |
| a = 2900 b = 2500 | 7,25 | 3 | 1600 | 127,0/4,0 | 4100 | 400x1250 | 3 | 3080 | 139,7/4,0 | 5580 | 400x1350 | 3 | 3480 | 159,0/4,0 | 6080 | 500x1350 |
| a = 3900 b = 2000 | 7,80 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 3600 | 400x1050 | 4 | 3560 | 127,0/4,0 | 5560 | 400x1250 | 4 | 4010 | 139,7/4,0 | 6210 | 400x1350 |
| a = 4900 b = 1600 | 7,84 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 3200 | 400x1050 | 4 | 3990 | 127,0/4,0 | 5590 | 400x1250 | 4 | 4550 | 139,7/4,0 | 6390 | 400x1350 |
| a = 3500 b = 2500 | 8,75 | 3 | 1600 | 127,0/4,0 | 4100 | 400x1250 | 3 | 3340 | 159,0/4,0 | 5840 | 500x1350 | 3 | 3800 | 159,0/4,0 | 6420 | 500x1350 |
| a = 4500 b = 2000 | 9,00 | 4 | 1600 | 114,3/3,6 | 3600 | 400x1150 | 4 | 3820 | 139,7/4,0 | 5820 | 400x1350 | 4 | 4330 | 159,0/4,0 | 6560 | 500x1350 |
| a = 3900 b = 2500 | 9,75 | 4 | 1600 | 127,0/4,0 | 4100 | 400x1250 | 4 | 3560 | 159,0/4,0 | 6060 | 500x1350 | 4 | 4010 | 159,0/4,0 | 6710 | 500x1350 |
| a = 4900 b = 2000 | 9,80 | 4 | 1600 | 114,3/3,6 | 3600 | 400x1150 | 4 | 3990 | 159,0/4,0 | 5990 | 500x1350 | 4 | 4550 | 159,0/4,0 | 6790 | 500x1350 |
| a = 4500 b = 2500 | 11,25 | 4 | 1600 | 127,0/4,0 | 4100 | 400x1250 | 4 | 3820 | 159,0/4,0 | 6320 | 500x1350 | 4 | 4330 | 168,3/5,0 | 7060 | 500x1450 |
| a = 3900 b = 3000 | 11,70 | 4 | 1600 | 127,0/4,0 | 4600 | 400x1250 | 4 | 3560 | 159,0/4,0 | 6560 | 500x1350 | 4 | 4010 | 168,3/5,0 | 7210 | 500x1450 |
| a = 4900 b = 2500 | 12,25 | 4 | 1600 | 127,0/4,0 | 4100 | 400x1250 | 4 | 3990 | 168,0/5,0 | 6490 | 500x1450 | 4 | 4550 | 168,3/5,0 | 7290 | 500x1450 |
| a = 3500 b = 3700 | 12,95 | 3 | 1600 | 159,0/4,0 | 5300 | 500x1350 | 3 | 3340 | 193,7/5,0 | 7040 | 500x1600 | 3 | 3920 | 193,7/5,0 | 7620 | 500x1600 |
| a = 4500 b = 3000 | 13,50 | 4 | 1600 | 139,7/4,0 | 4600 | 400x1350 | 4 | 3820 | 168,3/5,0 | 6820 | 500x1450 | 4 | 4480 | 168,3/5,0 | 7560 | 500x1450 |
| a = 3900 b = 3700 | 14,43 | 4 | 1600 | 159,0/4,0 | 5300 | 500x1350 | 4 | 3560 | 168,3/5,0 | 7260 | 500x1450 | 4 | 4140 | 193,7/5,0 | 7910 | 500x1600 |
| a = 4900 b = 3000 | 14,70 | 4 | 1600 | 159,0/4,0 | 4600 | 500x1350 | 4 | 3990 | 168,3/5,0 | 6990 | 500x1600 | 4 | 4710 | 193,7/5,0 | 7790 | 500x1600 |
| a = 4500 b = 3700 | 16,65 | 4 | 1600 | 159,0/4,0 | 5300 | 500x1350 | 4 | 3820 | 193,7/5,0 | 7520 | 500x1600 | 4 | 4560 | 193,7/5,0 | 8260 | 500x1600 |
| a = 4900 b = 3500 | 17,15 | 4 | 1600 | 159,0/4,0 | 5100 | 500x1350 | 4 | 3990 | 193,7/5,0 | 7490 | 500x1600 | 4 | 4790 | 193,7/5,0 | 8290 | 500x1600 |
| a = 4500 b = 4200 | 18,90 | 4 | 1600 | 168,3/5,0 | 5800 | 500x1450 | 4 | 3820 | 193,7/5,0 | 8020 | 500x1600 | 4 | 4560 | 219,1/6,0 | 8760 | 500x1750 |
| a = 4900 b = 4200 | 20,58 | 4 | 1600 | 168,3/5,0 | 5800 | 500x1450 | 4 | 3990 | 219,1/6,0 | 8190 | 500x1750 | 4 | 4790 | 219,1/6,0 | 8990 | 500x1750 |
| a = 5000 b = 4500 | 22,50 | 4 | 1600 | 193,7/5,0 | 6100 | 500x1600 | 4 | 4040 | 219,1/6,0 | 8540 | 500x1750 | 4 | 4850 | 219,1/6,0 | 9350 | 500x1750 |
| a = 5500 b = 4500 | 24,75 | 4 | 1600 | 193,7/5,0 | 6100 | 500x1600 | 4 | 4260 | 219,1/6,0 | 8760 | 500x1750 | 4 | 5140 | 273,0/6,0 | 9640 | 600x1900 |
| a = 6000 b = 4500 | 27,00 | 4 | 1600 | 193,7/5,0 | 6100 | 500x1600 | 4 | 4480 | 273,0/6,0 | 8980 | 600x1900 | 4 | 5430 | 273,0/6,0 | 9930 | 600x1900 |
| a = 5500 b = 5000 | 27,50 | 4 | 1600 | 219,1/6,0 | 6600 | 500x1750 | 4 | 4260 | 273,0/6,0 | 9260 | 600x1900 | 4 | 5140 | 273,0/6,0 | 10140 | 600x1900 |
| a = 6000 b = 5000 | 30,00 | 4 | 1600 | 219,1/6,0 | 6600 | 500x1750 | 4 | 4480 | 273,0/6,0 | 9480 | 600x1900 | 4 | 5430 | 273,0/6,0 | 10430 | 600x1900 |

9 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklu) atramų su pasparomis specifikacija (I vėjo apkrovos rajonas)

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2900 b = 1000 | 2,90 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1600 | 3,12 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 900 | 3,15 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2500 | 2370 | 400x1300 |
| a = 2900 b = 1150 | 3,33 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2750 | 2510 | 400x1300 |
| a = 4500 b = 700 | 3,15 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2300 | 2250 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1400 | 3,43 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3000 | 2660 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1800 | 3,51 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3400 | 2890 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 1000 | 3,50 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 4900 b = 700 | 3,43 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2300 | 2250 | 400x1300 |
| a = 3900 b = 1000 | 3,90 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1600 | 3,92 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 400x1300 |
| a = 2900 b = 1400 | 4,06 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3000 | 2660 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1800 | 4,41 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3400 | 2890 | 400x1300 |

9 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2900 b = 1000 | 2,90 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4010 | 4050 | 400x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 4480 | 4600 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1600 | 3,12 | 2 | 2630 | 76,1/2,0 | 4230 | 3960 | 400x1300 | 2 | 2970 | 76,1/2,0 | 4570 | 4360 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 900 | 3,15 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 4150 | 4270 | 400x1300 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 4700 | 4910 | 400x1300 |
| a = 2900 b = 1150 | 3,33 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4160 | 4140 | 400x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 4630 | 4680 | 400x1300 |
| a = 4500 b = 700 | 3,15 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 4350 | 4620 | 400x1300 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 5030 | 5410 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1400 | 3,43 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4230 | 4080 | 400x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 4640 | 4550 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1800 | 3,51 | 2 | 2630 | 76,1/2,0 | 4430 | 4080 | 400x1300 | 2 | 2970 | 76,1/2,0 | 4770 | 4470 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 1000 | 3,50 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 4250 | 4330 | 400x1300 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 4800 | 4970 | 400x1300 |
| a = 4900 b = 700 | 3,43 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 4510 | 4800 | 400x1300 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 5250 | 5660 | 400x1300 |
| a = 3900 b = 1000 | 3,90 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 4410 | 4520 | 400x1300 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 5010 | 5210 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1600 | 3,92 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4430 | 4190 | 400x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 4840 | 4670 | 400x1300 |
| a = 2900 b = 1400 | 4,06 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4410 | 4280 | 400x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 4880 | 4830 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1800 | 4,41 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4630 | 4310 | 400x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 5040 | 4780 | 400x1300 |

9 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. |  | AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2900 b = 1600 | 4,64 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 400x1300 |
| a = 4500 b = 1000 | 4,50 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 2000 | 4,90 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 400x1300 |
| a = 4900 b = 1000 | 4,90 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 1600 | 5,60 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 500x1300 |
| a = 3900 b = 1600 | 6,24 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 2000 | 5,80 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 2000 | 7,00 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 2500 | 7,25 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 500x1300 |
| a = 3900 b = 2000 | 7,80 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 500x1300 |
| a = 4900 b = 1600 | 7,84 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 2500 | 8,75 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 500x1500 |
| a = 4500 b = 2000 | 9,00 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 500x1500 |
| a = 3900 b = 2500 | 9,75 |  | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 600x1500 |

9 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2900 b = 1600 | 4,64 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4610 | 4400 | 400x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 5080 | 4940 | 400x1300 |
| a = 4500 b = 1000 | 4,50 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 4650 | 4790 | 400x1300 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 5330 | 5580 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 2000 | 4,90 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4830 | 4420 | 400x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 5240 | 4900 | 400x1300 |
| a = 4900 b = 1000 | 4,90 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 4810 | 4980 | 400x1300 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 5550 | 5830 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 1600 | 5,60 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 4850 | 4680 | 500x1300 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 5400 | 5310 | 500x1300 |
| a = 3900 b = 1600 | 6,24 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 5010 | 4860 | 500x1300 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 5610 | 5560 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 2000 | 5,80 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 5010 | 4630 | 500x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 5480 | 5170 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 2000 | 7,00 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 5250 | 4910 | 500x1300 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 5800 | 5540 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 2500 | 7,25 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 5510 | 4920 | 500x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 5980 | 5460 | 500x1300 |
| a = 3900 b = 2000 | 7,80 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 5410 | 5090 | 500x1300 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 6010 | 5790 | 500x1300 |
| a = 4900 b = 1600 | 7,84 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 5410 | 5320 | 500x1300 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 6150 | 6170 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 2500 | 8,75 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 5750 | 5200 | 500x1500 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 6300 | 5830 | 500x1500 |
| a = 4500 b = 2000 | 9,00 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 5650 | 5370 | 500x1500 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 6330 | 6160 | 500x1500 |
| a = 3900 b = 2500 | 9,75 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 5910 | 5380 | 600x1500 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 6510 | 6080 | 600x1500 |

9 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 4900 b = 2000 | 9,80 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 2500 | 11,25 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 3000 | 11,70 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4600 | 3580 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 2500 | 12,25 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 600x1500 |
| a = 3500 b = 3700 | 12,95 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 5300 | 3980 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 3000 | 13,50 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 4600 | 3580 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 3700 | 14,43 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 5300 | 3980 | 600x1700 |
| a = 4900 b = 3000 | 14,70 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 4600 | 3580 | 600x1700 |
| a = 4500 b = 3700 | 16,65 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 5300 | 3980 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 3500 | 17,15 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 5100 | 3870 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 4200 | 18,90 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 5800 | 4270 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 4200 | 20,58 | 4 | 1600 | 76,1/2,9 | 5800 | 4270 | 600x1500 |
| a = 5000 b = 4500 | 22,50 | 4 | 1600 | 76,1/2,9 | 6100 | 4450 | 600x1500 |
| a = 5500 b = 4500 | 24,75 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 6100 | 4450 | 600x1500 |
| a = 6000 b = 4500 | 27,00 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 6100 | 4450 | 600x1500 |
| a = 5500 b = 5000 | 27,50 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 6600 | 4740 | 600x1500 |
| a = 6000 b = 5000 | 30,00 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 6600 | 4740 | 600x1700 |

9 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 4900 b = 2000 | 9,80 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 5810 | 5560 | 600x1500 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 6550 | 6410 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 2500 | 11,25 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 6150 | 5660 | 600x1500 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 6830 | 6450 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 3000 | 11,70 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 6410 | 5670 | 600x1500 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 7010 | 6370 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 2500 | 12,25 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 6310 | 5840 | 600x1500 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 7050 | 6690 | 600x1500 |
| a = 3500 b = 3700 | 12,95 | 2 | 3250 | 76,1/2,9 | 6950 | 5890 | 600x1500 | 2 | 3800 | 76,1/2,9 | 7500 | 6520 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 3000 | 13,50 | 2 | 3650 | 76,1/2,9 | 6650 | 5950 | 600x1500 | 2 | 4330 | 76,1/2,9 | 7330 | 6740 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 3700 | 14,43 | 2 | 3410 | 76,1/2,9 | 7110 | 6070 | 600x1700 | 2 | 4010 | 76,1/2,9 | 7710 | 6770 | 600x1700 |
| a = 4900 b = 3000 | 14,70 | 2 | 3810 | 76,1/2,9 | 6810 | 6130 | 600x1700 | 2 | 4550 | 76,1/2,9 | 7550 | 6980 | 600x1700 |
| a = 4500 b = 3700 | 16,65 | 3 | 3760 | 76,1/2,9 | 7460 | 6480 | 600x1500 | 3 | 4480 | 76,1/2,9 | 8180 | 7310 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 3500 | 17,15 | 3 | 3930 | 76,1/2,9 | 7430 | 6560 | 600x1500 | 3 | 4710 | 76,1/2,9 | 8210 | 7460 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 4200 | 18,90 | 3 | 3760 | 76,1/2,9 | 7960 | 6770 | 600x1500 | 3 | 4480 | 76,1/2,9 | 8680 | 7600 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 4200 | 20,58 | 4 | 3990 | 76,1/2,9 | 8190 | 7040 | 600x1500 | 4 | 4790 | 76,1/2,9 | 8990 | 7960 | 600x1500 |
| a = 5000 b = 4500 | 22,50 | 4 | 4040 | 76,1/2,9 | 8540 | 7260 | 600x1500 | 4 | 4850 | 76,1/2,9 | 9350 | 8200 | 600x1500 |
| a = 5500 b = 4500 | 24,75 | 4 | 4260 | 88,9/3,2 | 8760 | 7510 | 600x1500 | 4 | 5140 | 88,9/3,2 | 9640 | 8540 | 600x1500 |
| a = 6000 b = 4500 | 27,00 | 4 | 4480 | 88,9/3,2 | 8980 | 7770 | 600x1500 | 4 | 5430 | 88,9/3,2 | 9930 | 8870 | 600x1500 |
| a = 5500 b = 5000 | 27,50 | 4 | 4260 | 88,9/3,2 | 9260 | 7800 | 600x1500 | 4 | 5140 | 88,9/3,2 | 10140 | 8820 | 600x1500 |
| a = 6000 b = 5000 | 30,00 | 4 | 4480 | 88,9/3,2 | 9480 | 8050 | 600x1700 | 4 | 5430 | 88,9/3,2 | 10430 | 9160 | 600x1700 |

10 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklų) atramų su pasparomis specifikacija (II vėjo apkrovos rajonas)

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2900 b = 1000 | 2,90 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1600 | 3,12 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 900 | 3,15 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2500 | 2370 | 400x1300 |
| a = 2900 b = 1150 | 3,33 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2750 | 2510 | 400x1300 |
| a = 4500 b = 700 | 3,15 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2300 | 2250 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1400 | 3,43 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3000 | 2660 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1800 | 3,51 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3400 | 2890 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 1000 | 3,50 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 4900 b = 700 | 3,43 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2300 | 2250 | 400x1300 |
| a = 3900 b = 1000 | 3,90 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1600 | 3,92 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 1400 | 4,06 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3000 | 2660 | 500x1300 |

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2900 b = 1000 | 2,90 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4010 | 4050 | 400x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 4480 | 4600 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1600 | 3,12 | 2 | 2630 | 76,1/2,0 | 4230 | 3960 | 400x1300 | 2 | 2970 | 76,1/2,0 | 4570 | 4360 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 900 | 3,15 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 4150 | 4270 | 400x1300 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 4700 | 4910 | 400x1300 |
| a = 2900 b = 1150 | 3,33 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4160 | 4140 | 400x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 4630 | 4680 | 400x1300 |
| a = 4500 b = 700 | 3,15 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 4350 | 4620 | 400x1300 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 5030 | 5410 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1400 | 3,43 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4230 | 4080 | 400x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 4640 | 4550 | 400x1300 |
| a = 1950 b = 1800 | 3,51 | 2 | 2630 | 76,1/2,0 | 4430 | 4080 | 400x1300 | 2 | 2970 | 76,1/2,0 | 4770 | 4470 | 400x1300 |
| a = 3500 b = 1000 | 3,50 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 4250 | 4330 | 400x1300 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 4800 | 4970 | 400x1300 |
| a = 4900 b = 700 | 3,43 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 4510 | 4800 | 400x1300 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 5250 | 5660 | 400x1300 |
| a = 3900 b = 1000 | 3,90 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 4410 | 4520 | 400x1300 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 5010 | 5210 | 400x1300 |
| a = 2450 b = 1600 | 3,92 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4430 | 4190 | 500x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 4840 | 4670 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 1400 | 4,06 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4410 | 4280 | 500x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 4880 | 4830 | 500x1300 |

10 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2450 b = 1800 | 4,41 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3400 | 2890 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 1600 | 4,64 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 500x1300 |
| a = 4500 b = 1000 | 4,50 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 500x1300 |
| a = 2450 b = 2000 | 4,90 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 500x1300 |
| a = 4900 b = 1000 | 4,90 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 2600 | 2430 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 1600 | 5,60 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 500x1300 |
| a = 3900 b = 1600 | 6,24 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 500x1500 |
| a = 2900 b = 2000 | 5,80 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 2000 | 7,00 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 500x1500 |
| a = 2900 b = 2500 | 7,25 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 2000 | 7,80 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 1600 | 7,84 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3200 | 2770 | 600x1500 |
| a = 3500 b = 2500 | 8,75 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 2000 | 9,00 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 600x1500 |

10 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 2450 b = 1800 | 4,41 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4630 | 4310 | 500x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 5040 | 4780 | 500x1300 |
| a = 2900 b = 1600 | 4,64 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 4610 | 4400 | 500x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 5080 | 4940 | 500x1300 |
| a = 4500 b = 1000 | 4,50 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 4650 | 4790 | 500x1300 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 5330 | 5580 | 500x1300 |
| a = 2450 b = 2000 | 4,90 | 2 | 2830 | 76,1/2,0 | 4830 | 4420 | 500x1300 | 2 | 3240 | 76,1/2,0 | 5240 | 4900 | 500x1300 |
| a = 4900 b = 1000 | 4,90 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 4810 | 4980 | 500x1300 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 5550 | 5830 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 1600 | 5,60 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 4850 | 4680 | 500x1300 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 5400 | 5310 | 500x1300 |
| a = 3900 b = 1600 | 6,24 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 5010 | 4860 | 500x1500 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 5610 | 5560 | 500x1500 |
| a = 2900 b = 2000 | 5,80 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 5010 | 4630 | 500x1300 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 5480 | 5170 | 500x1300 |
| a = 3500 b = 2000 | 7,00 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 5250 | 4910 | 500x1500 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 5800 | 5540 | 500x1500 |
| a = 2900 b = 2500 | 7,25 | 2 | 3010 | 76,1/2,0 | 5510 | 4920 | 600x1500 | 2 | 3480 | 76,1/2,0 | 5980 | 5460 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 2000 | 7,80 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 5410 | 5090 | 600x1500 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 6010 | 5790 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 1600 | 7,84 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 5410 | 5320 | 600x1500 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 6150 | 6170 | 600x1500 |
| a = 3500 b = 2500 | 8,75 | 2 | 3250 | 76,1/2,0 | 5750 | 5200 | 600x1500 | 2 | 3800 | 76,1/2,0 | 6300 | 5830 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 2000 | 9,00 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 5650 | 5370 | 600x1500 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 6330 | 6160 | 600x1500 |

10 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 3900 b = 2500 | 9,75 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 2000 | 9,80 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 3600 | 3000 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 2500 | 11,25 | 2 | 1600 | 76,1/2,0 | 4100 | 3290 | 600x1700 |
| a = 3900 b = 3000 | 11,70 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 4600 | 3580 | 600x1900 |
| a = 4900 b = 2500 | 12,25 | 2 | 1600 | 76,1/2,9 | 4100 | 3290 | 600x1900 |
| a = 3500 b = 3700 | 12,95 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 5300 | 3980 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 3000 | 13,50 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 4600 | 3580 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 3700 | 14,43 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 5300 | 3980 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 3000 | 14,70 | 3 | 1600 | 76,1/2,9 | 4600 | 3580 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 3700 | 16,65 | 4 | 1600 | 76,1/2,9 | 5300 | 3980 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 3500 | 17,15 | 4 | 1600 | 76,1/2,9 | 5100 | 3870 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 4200 | 18,90 | 4 | 1600 | 76,1/2,9 | 5800 | 4270 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 4200 | 20,58 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 5800 | 4270 | 600x1700 |
| a = 5000 b = 4500 | 22,50 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 6100 | 4450 | 600x1700 |
| a = 5500 b = 4500 | 24,75 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 6100 | 4450 | 600x1900 |
| a = 6000 b = 4500 | 27,00 | 4 | 1600 | 88,9/3,2 | 6100 | 4450 | 600x2100 |
| a = 5500 b = 5000 | 27,50 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 6600 | 4740 | 600x2100 |
| a = 6000 b = 5000 | 30,00 | 4 | 1600 | 101,6/3,6 | 6600 | 4740 | 600x2300 |

10 lentelės tęsinys

| Didelių skydų matmenys |  | Pastatymo aukštis PA = 1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:2,0 |  |  |  |  |  | 1:1,5 |  |  |  |  |  |
| Kraštinių ilgiai, mm | Plotas, m2 | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm | PVS skaičius, vnt. | Didžiausias AG, mm | PVS |  |  | Pamato matmenys, mm |
|  |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |  |  | skersmuo / sienutės storis, mm | statramsčio ilgis (be pamatų), mm | pasparos ilgis, mm |  |
| a = 3900 b = 2500 | 9,75 | 2 | 3410 | 76,1/2,0 | 5910 | 5380 | 600x1500 | 2 | 4010 | 76,1/2,0 | 6510 | 6080 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 2000 | 9,80 | 2 | 3810 | 76,1/2,0 | 5810 | 5560 | 600x1500 | 2 | 4550 | 76,1/2,0 | 6550 | 6410 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 2500 | 11,25 | 2 | 3650 | 76,1/2,0 | 6150 | 5660 | 600x1700 | 2 | 4330 | 76,1/2,0 | 6830 | 6450 | 600x1700 |
| a = 3900 b = 3000 | 11,70 | 2 | 3410 | 76,1/2,9 | 6410 | 5670 | 600x1900 | 2 | 4010 | 76,1/2,9 | 7010 | 6370 | 600x1900 |
| a = 4900 b = 2500 | 12,25 | 2 | 3810 | 76,1/2,9 | 6310 | 5840 | 600x1900 | 2 | 4550 | 76,1/2,9 | 7050 | 6690 | 600x1900 |
| a = 3500 b = 3700 | 12,95 | 3 | 3340 | 76,1/2,9 | 7040 | 5990 | 600x1500 | 3 | 3920 | 76,1/2,9 | 7620 | 6660 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 3000 | 13,50 | 3 | 3760 | 76,1/2,9 | 6760 | 6080 | 600x1500 | 3 | 4480 | 76,1/2,9 | 7480 | 6910 | 600x1500 |
| a = 3900 b = 3700 | 14,43 | 3 | 3510 | 76,1/2,9 | 7210 | 6190 | 600x1500 | 3 | 4140 | 76,1/2,9 | 7840 | 6920 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 3000 | 14,70 | 3 | 3930 | 76,1/2,9 | 6930 | 6270 | 600x1500 | 3 | 4710 | 76,1/2,9 | 7710 | 7170 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 3700 | 16,65 | 4 | 3820 | 76,1/2,9 | 7520 | 6550 | 600x1500 | 4 | 4560 | 76,1/2,9 | 8260 | 7400 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 3500 | 17,15 | 4 | 3990 | 76,1/2,9 | 7490 | 6630 | 600x1500 | 4 | 4790 | 76,1/2,9 | 8290 | 7550 | 600x1500 |
| a = 4500 b = 4200 | 18,90 | 4 | 3820 | 76,1/2,9 | 8020 | 6840 | 600x1500 | 4 | 4560 | 76,1/2,9 | 8760 | 7690 | 600x1500 |
| a = 4900 b = 4200 | 20,58 | 4 | 3990 | 88,9/3,2 | 8190 | 7040 | 600x1700 | 4 | 4790 | 88,9/3,2 | 8990 | 7960 | 600x1700 |
| a = 5000 b = 4500 | 22,50 | 4 | 4040 | 88,9/3,2 | 8540 | 7260 | 600x1700 | 4 | 4850 | 88,9/3,2 | 9350 | 8200 | 600x1700 |
| a = 5500 b = 4500 | 24,75 | 4 | 4260 | 88,9/3,2 | 8760 | 7510 | 600x1900 | 4 | 5140 | 88,9/3,2 | 9640 | 8540 | 600x1900 |
| a = 6000 b = 4500 | 27,00 | 4 | 4480 | 88,9/3,2 | 8980 | 7770 | 600x2100 | 4 | 5430 | 88,9/3,2 | 9930 | 8870 | 600x2100 |
| a = 5500 b = 5000 | 27,50 | 4 | 4260 | 101,6/3,6 | 9260 | 7800 | 600x2100 | 4 | 5140 | 101,6/3,6 | 10140 | 8820 | 600x2100 |
| a = 6000 b = 5000 | 30,00 | 4 | 4480 | 101,6/3,6 | 9480 | 8050 | 600x2300 | 4 | 5430 | 101,6/3,6 | 10430 | 9160 | 600x2300 |

V skirsnis. Atramų tipiniai sprendiniai ir projektavimas

Bendrosios nuostatos

37. Atramos iš laikančių profiliuočių, t. y. sukonstruotos, naudojant didesnių kaip 89/3,2 mm matmenų PVS ar kitokio profilio plieninius gaminius, nelaikomos tokiu objektu, kurį patį, esant mažiausiems galimiems matmenims, transporto priemonė gali nublokšti. Ypač, kai atsitrenkiama dideliu greičiu, keleiviams transporto priemonėje iškyla didelis pavojus, o pati transporto priemonė stipriai apgadinama.

38. Atramos, sukonstruotos iš SS, nurodytų 4 iliustracijoje, tinkamai įrengtomis gali būti laikomos tokios, kurias transporto priemonė nubloškia.

39. Konstruoti SS gali būti naudojami palyginti mažo skersmens ir lengvi stovų vamzdžiai.

40. Ženklų skydai turi būti taip pritvirtinami prie stovų, kad nuo smūgio stovas galėtų lengvai atitrūkti. Tai galima užtikrinti ženklų skydus prie SS vamzdinių stulpelių pritvirtinant aliumininėmis prispaudžiamosiomis kabėmis. Kabėms pagaminti naudojamo aliuminio cheminė sudėtis turi būti tokia, kuri neleistų vykti cheminei reakcijai tarp PVS ir kabės.

41. Esant ženklo skydo apatinės kraštinės aukščiui nuo vietovės paviršiaus ne mažesniam kaip 1,5 m, atsitrenkęs į stovą ir po jo atitrūkimo lengvasis automobilis gali pravažiuoti po skydo apačia.

(pav.)

4 iliustracija. Santvariniai stovai (SS)

Santvarinių stovų (SS) konstrukcinės detalės

42. Pagal galimybę turi būti parenkamos galinčios lengvai deformuotis konstrukcijos. Tokiomis konstrukcijomis laikomi PVS ir sukonstruoti iš jų SS, ne didesnių kaip 76,1/2,9 mm matmenų.

43. SS pagal galimybę reiktų parinkti 60 mm išorinio skersmens vamzdžius. 76 mm išorinio skersmens PVS parenkami tada, kai reikalinga didesnė skėtra (atstumas tarp santvarinių stovų, nurodytas 4 iliustracijoje) nei rekomenduojama (<= 1,0 m), naudojant 60 mm išorinio skersmens PVS. Jeigu turi būti nurodoma didesnė skėtra, tuomet įstrižainių vamzdžiai, atsižvelgiant į didesnį klupdymą, parenkami didesnių nei 33,0/2,9 mm matmenų. Atsižvelgiant į tai, nustatytas 1,0 m skaičiuojamasis skėtros dydis.

44. SS konstruoti naudojami PVS matmenys turi atitikti nurodytus standarte LST EN 10219-1 [4.15]. Esant nuokrypiams nuo standarto LST EN 10219-2 [4.15], gali būti naudojamos tokios konstrukcijos, kurios tenkina statiškumo (pastovumo) reikalavimus esant mažiausiam virintinės siūlės storiui a = 2 mm.

45. Kai atramos konstruojamos, virinant konstrukcijas turi būti atsižvelgiama į standartą LST EN 10219-1 [4.14]. Reikia naudoti tokius gaminius, kurie turi tinkamumo virinimui įrodymą.

SS turi būti taip statomi, kad tarpas tarp jų būtų ne mažesnis kaip 1,80 m. Toks reikalavimas yra todėl, kad nuo važiuojamosios dalies nuvažiavęs lengvasis automobilis atsitrenktų tik į vieną stovą.

46. Vėjo ryšys tarp ženklo skydo stovų nenumatomas.

Ženklų skydų pritvirtinimas

47. Ženklų skydų, kiek tai yra įmanoma, pritvirtinimo aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 1,50 m.

48. Ženklų skydai prie PVS, sudarančių SS, gali būti pritvirtinami su aliumininėmis kabėmis arba prie kitokios konstrukcijos stovų tvirtinami kabėmis ir plieniniais varžtais.

Atramų pritvirtinimas prie pamatų

49. Kad būtų užtikrintas atramos nubloškimas, atramos pritvirtinamos, privirinant PVS prie atitinkamų matmenų įdėtinės detalės pamatų plokštėje. Virintinė siūlė neturi būti storesnė už statiškai reikalaujamą tačiau mažiausias minimalios virintinės siūlės storis pagal 44 punkto nurodymą turi būti ne mažesnis kaip a = 2 mm.

VI skirsnis. Apsauga nuo korozijos

50. Atramoms naudojamas plienas turi būti karštai apcinkuotas, laikantis standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimų. Atramų apsaugos nuo korozijos trukmė neturi būti trumpesnė kaip penkeri metai (VII skyriaus nuostata). Ypač kruopščiai turi būti apsaugoma nuo korozijos virintinė siūlė, kai virinama vietoje.

VII skirsnis. Pamatai

51. Kai ženklų skydai įrengiami šlaituose, pamatai įgilinami į šlaitus. Tokiu atveju numatomi nevienodo ilgio stovai. Pastatytų šlaite pamatų kraštinė briauna gali būti ne daugiau kaip 0,05 m iškilusi virš šlaito paviršiaus, kaip pavaizduota 5 iliustracijoje.

52. Įrengiant pamatus, turi būti įvertinamos nuo ženklų skydų ir atramų konstrukcijos į pamatą perduodamos jėgos. Pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2, pamatų betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė – F50.

(pav.)

5 iliustracija. Pamatų santvariniams stovams (SS) įrengimas

VIII skirsnis. Apsauginiai atitvarai

53. Statant ženklų skydus pagal IV ir V skirsnio nurodymus, apsauginių atitvarų nereikia numatyti, kai standartinių kelio ženklų atramų konstrukcijoms naudojamas vienas PVS, ne didesnių matmenų kaip 89,0/3,2 mm. Tokios konstrukcijos laikomos transporto priemonių lengvai nubloškiamomis arba lengvai deformuojamomis. Taip pat apsauginių atitvarų numatyti nereikia, projektuojant ir (ar) statant individualaus projektavimo informacinių (nestandartinių) KŽA, kai atstumas tarp naudojamų PVS, kurių matmenys neviršija 89/3,2 mm, yra didesnis kaip 1500 mm.

54. Tuo tarpu atskiros atramos iš laikančiųjų profiliuočių, kuriuos sudaro didesnių matmenų vamzdžiai, taip pat ir SS, jeigu jie konstruojami iš didesnių nei 76,1/2,9 mm matmenų vamzdžių nelaikomi lengvai deformuojamomis konstrukcijomis. Šioms konstrukcijoms turi būti numatomi atitinkami apsauginiai atitvarai.

VII SKYRIUS. KONTROLĖ IR GARANTINIAI TERMINAI

55. Įrengtų KŽA atitiktį šių Taisyklių reikalavimams tikrina techninis prižiūrėtojas ir (arba) užsakovo atstovas.

56. KŽA pastatyti naudojamų PVS, tvirtinimo elementų ir pamatų garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip: pamatams – 10 metų, PVS ir tvirtinimo elementams – 5 metai.

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Taisyklėse nurodyti tipiniai sprendiniai taikomi, neatliekant papildomų skaičiavimų.

Jeigu faktinis šlaito statumas yra kitoks, tai, kai jis artimas 1:1,0, parenkami ilgesni PVS, t. y. reikalingam ženklui PVS ilgį padidinant skirtumu tarp PVS ilgių, apskaičiuotų, kai šlaito statumas 1:1,5 ir 1:2,0, o esant šlaito statumui, mažesniam kaip 1:2,0, parenkami trumpesni PVS, sumažinant aukščiau nurodytu skirtumu arba parenkami iš skilties „lygioje vietovėje“. Papildomai priėmus sprendimą, PVS skersmenys nekeičiami, kadangi šiose Taisyklėse nurodyti PVS apskaičiuoti, taikant atsargos koeficientus.

58. KŽA statantys rangovai už atramų netinkamą įrengimą ir (arba) kitus defektus (išskyrus stichinių nelaimių, avarijų ir vandalizmo atvejus), kurie atsirado, nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų atsako įstatymų nustatyta tvarka.

59. Šios Taisyklės pakeičia statybos taisykles ST 188710638.08:2004 „Automobilių kelių ženklų tipinės atramos“.

_________________